国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG135-1

- 采 购 人：国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司 （盖章）

- 代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

- 日 　期：二〇二五年七月

招标文件目录

第一章　采购公告	1

第二章　投标须知和投标须知前附表	4

投标须知	6

一、说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	11

五、招标服务费	12

六、其它	12

第三章  招标项目要求	13

第四章  开标、评标和定标须知	29

第五章  投标文件的有效性	34

第六章  评标细则	36

第七章  合同（样本）	39

第八章　投标文件部分格式	39

# 第一章　采购公告

根据法律法规等相关规定，现就国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造进行公开招标，欢迎国内符合条件的投标人参加投标。

1、采购编号：YCQ-2025-CG135-1

2、采购内容：国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造及配件采购更换安装（含旧电梯拆除并按甲方要求处置或摆放至指定位置；井道修复及门洞土建等整改工作），具体详见第三章招标项目要求。

3、采购预算及最高限价:1173000元

4、投标人的资格要求：

4.1、若投标人为制造商，则必须满足：

4.1.1具有独立法人资格；

4.1.2 电梯制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】或有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级（乘客电梯）；

4.1.3 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理），许可子项项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】或有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级（电梯）。

4.2若投标人为代理商 (包括制造商的销售公司等)的，则必须满足：

4.2.1具有独立法人资格；

4.2.2具有拟投品牌电梯制造商针对本项目的唯一授权证书；

4.2.3拟投品牌电梯制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】或有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级（乘客电梯）；

4.2.4具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理），许可子项项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】或有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级（电梯）。

4.3以制造商为投标人的，不能再授权给代理商参与本项目投标。

4.4本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：允许电梯制造商（或其针对本项目的唯一授权代理商）和具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目:电梯安装（含修理），许可子项项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】或有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级（电梯）的法人组成联合体[出具联合体协议书，牵头人必须为电梯制造商（或其针对本项目的唯一授权代理商），联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标]；

4.5符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

4.6根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

4.7信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

4.8本项目接受联合体投标。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年8月8日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司：楼先生（0579-81563206）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。

7、递交投标文件截止时间及地点：本项目所有纸质投标文件以邮寄方式递交(★指定EMS邮寄，不接收其他快递)或现场递交。快递邮寄面单（格式见附件）不得显示投标单位名称。

投标人应于2025年8月20日9：30前将投标文件（快递材料）递交至义乌市北苑街道望道路300号4楼4051，收件人：王小姐；电话：15067911731。在投标截止时间（2025年8月20日9：30）后送达的投标文件（以北京时间为准，招标人（代理机构）、招标人监督人校准时间），招标人（代理机构）不予受理。送达时间以工作人员签收时间为准。

8、开标时间及地点：时间：2025年8月20日9：30

地点：义乌市北苑街道望道路300号4楼4023

9、投标保证金：无

10、业务咨询：

国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司：楼先生，联系电话：0579-81563206

义乌产权交易所有限公司：王小姐，联系电话：0579-89903039

# 国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司

# 义乌产权交易所有限公司

# 2025年7月30日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造 项目概况：详见第三章《招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 90天，具体时间供需双方在签订合同时确定 |
| 4 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 5 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年8月8日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司：楼先生（0579-81563206）、义乌产权交易所有限公司：王小姐（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。 |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 7 | 投标文件邮寄地点与收件人 | 义乌市北苑街道望道路300号4楼4051，收件人：王小姐；电话：15067911731 |
| 8 | 投标文件 份数及包封 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 【▲】投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写。寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。 |
| 9 | 投标文件邮寄或现场递交截止时间 | 投标人应于2025年8月20日9：30前将投标文件（快递材料）递交至义乌市北苑街道望道路300号4楼4051，收件人：王小姐；电话：15067911731。超出时限概不接收。 |
| 10 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2025年8月20日9：30 开标地点：义乌市北苑街道望道路300号4楼4023 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 评标办法 | 采用综合评分法 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

3.2符合采购公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标

第五章 投标文件的有效性

第六章 评标细则

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式或网站发布发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.4货物简要说明中对货物和服务原产地的说明：进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.5投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.6编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内

（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人资格证明书及授权委托书（如法定代表人出席投标会的无须提供授权委托书）；

（3）法定代表人身份证复印件和被授权代表身份证复印件；

（4）电梯制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》，证书需在有效期内并提供复印件；

（5）电梯制造商须具备《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》资质证书，证书需在有效期内并提供复印件；

（6）若为代理商(经销商)【其品牌授权制造商需满足(4)、(5)条要求】

（7）货物简要说明一览表；

（8）规范偏离表；

（9）义乌市国企采购项目投标承诺书；

（10）产品质量保证承诺书、售后服务承诺书；

（11）投标方情况介绍；

（12）产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（所投产品的产品宣传册、操作说明书等）；

（13）其他投标人认为须提供的资料。

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：复印件需加盖单位公章

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和项目现场实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价；

14.2投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标单价；

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价；

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

16.6 投标文件建议双面打印。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标文件外包裹

投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写，寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。

18.2包裹内的投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2025年8月20日9：30前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的委托人）签字或盖章。

18.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

19、递交投标文件的地点和截止时间：招标公告中规定的时间及地点

20、迟交的投标文件

20.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标截止时间即为开标时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21.2投标人在投标文件签收后，规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充修改的投标文件应按照前述包封要求在投标截止时间之前邮寄送达。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

确需撤回的投标文件应由投标人授权代表签署书面申请，书面申请以扫描件形式发送至邮箱ywcqztb001@ywcq.com，应注明项目名称、寄件人名称及电话，并致电王小姐15067911731告知撤回地址及收件人。

21.3投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
    21.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。
    21.5在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。
    21.6从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

## 五、招标服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、项目概况

本项目的建设地点为: 浙江省义乌市宗泽北路101号。

工程规模：为解决义乌供电公司生产综合楼主楼电梯故障频繁，存在严重安全隐患问题，实施国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造及配件采购更换，具体改造内容包括：

全部拆除并重新安装客梯2台（1#、2#），并采购及安装更换3#、4#电梯配件包含：无齿轮曳引机整机、控制柜整机、门机整机、钢丝绳、限速器、安全钳、缓冲器、光幕、随行电缆、导轨、导靴、轿厢、轿门、层门和门地坎、操纵箱、厅外召唤盒、通信工具、照明、门保护装置等。

配套完成机房墙地面和电梯井道等破损恢复。新装电梯型号符合现有电梯井尺寸，保留原电梯供电线路。

## 二、项目实施内容和范围

国网浙江金华义乌市供电公司生产综合楼电梯分系统主楼电梯改造，拆除旧电梯及新电梯安装工程及电梯配件采购更换，包括：

1.拆除2台旧电梯（1号客梯、2号客梯），保留原电梯供电线路。采购2台电梯配件（3号客梯.4号杂货梯）

2.安装工程实施内容：

新购电梯2台电梯标为（1号客梯、2号客梯）新电梯及2台电梯配件（3号客梯，4号杂货梯）需符合现有电梯井尺寸，电梯设备的制造、供货、运输、装卸、安装、调试、试运行、验收开通、提供相应的备品备件、技术服务、售后服务等。

## 三、技术要求

★本技术要求为电梯设备采购的基本要求，投标人必须全部满足，否则作废标处理。

- 1.招标货物一览表

| 梯号 | 数量 | 单位 | 载重 | 速度 | 层站门 | 轿厢净尺寸（深*高）MM | 轿厢净高度mm | 提升高度 | 井道尺寸（宽×深）(mm) | 顶层净高度 | 地坑深度 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#客梯 | 1 | 台 | ≥1000kg | 1.75m/s | 9/9/9 | 1600*1500 | ≥2400 | 35m | 2260*2370 | 4500 | 1600 | 900*2100 | 中分/并联 |  |
| 2#客梯 | 1 | 台 | ≥1000kg | 1.75m/s | 10/10/10 | 1600*1500 | ≥2400 | 40m | 2260*2230 | 4500 | 1600 | 900*2100 | 中分/并联 |  |
| 3#客梯配件 | 1 | 套 | 无齿轮曳引机整机、控制柜整机、门机整机、钢丝绳、限速器、安全钳、缓冲器、光幕、随行电缆、导轨、导靴、轿厢、轿门、层门（5个）和门地坎（5个）、操纵箱、厅外召唤盒（5个）、通信工具、照明、门保护装置等。 |  |  |  |  |  |  | 原品牌电梯为日立，投标人自行踏勘现场。如原品牌配件无法供应，可采取整梯更换并取得金华市特种设备技术质量监督局验收合格报告（电梯品牌须与1#2#电梯为同一品牌） |  |  |  |  |
| 4#杂货梯配件 | 1 | 套 | 无齿轮曳引机整机、控制柜整机、钢丝绳、安全钳、缓冲器、、随行电缆、导轨、导靴、轿厢、轿门、层门（4个）和门地坎（4个）、厅外召唤盒（4个）等 |  |  |  |  |  |  | 投标人自行踏勘现场。如整梯配件无法匹配可采取整梯更换并取得金华市特种设备技术质量监督局验收合格报告（品牌不限） |  |  |  |  |

2.技术方案及参数要求

本项目采用变频技术永磁同步曳引驱动电梯，该类型电梯具有节能环保、运行稳定、低噪音、占用面积小等特点，可实现安全运行，并且满足工作需要。电梯更换包括曳引系统、控制系统、轿厢、机房系统、安全系统、平衡系统等主要部件以及配套电气系统设备。

2.1电梯技术参数及要求

1号客梯技术参数及要求

| 序号 | 技术参数名称 |  |  | 特性参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 |  |  | 永磁同步曳引驱动 |  |  |
| 2 | 控制方式 |  |  | 并联 |  |  |
| 3 | 额定载重量(kg) |  |  | ≥1000KG |  |  |
| 4 | 额定速度(m/s) |  |  | 1.75m/s |  |  |
| 5 | 提升高度(m) |  |  | 35 |  |  |
| 6 | 层/站/门 |  |  | 9层/ 9站/9门 |  |  |
| 7 | 轿箱尺寸（宽×深×高） (mm) |  |  | 1600×1500，轿厢净高度≥2400 |  |  |
| 8 | 井道平面尺寸（宽×深）(mm) |  |  | 2260*2370 |  |  |
| 9 | 厅门开孔尺寸（宽×高）(mm) |  |  | 900*2100 |  |  |
| 10 | 底坑深度(mm) |  |  | 1600 |  |  |
| 11 | 冲顶高度(mm) |  |  | 4500 |  |  |
| 12 | 门机系统驱动方式 |  |  | VVVF驱动方式 |  |  |
| 13 | 装潢 | 轿厢 | 轿厢顶 | 304不锈钢轿顶（提供不少于三种样式供招标人选择） |  |  |
|  |  |  | 轿厢壁 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢门 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面 | 下凹 20mm 预留 150kg 铺贴大理石地面（提供不少于三种样式供招标人选择）） |  |  |
|  |  |  | 主副一体化操作盘 | 面板材质 | 304发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  | 显示器显示内容 | 12寸多媒体液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 操作功能 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 按钮要求 | 金属按钮 |  |
|  |  | 厅门及门套 | 厅门 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢小门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 门套 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢大门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 楼层召唤 | 显示内容 | 液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 面板材质 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 安装位置 | 两梯中间 |  |
|  |  |  | 地坎 | 挤压成形硬铝 |  |  |
| 14 | 电源要求 |  | 主电源 | 380V |  | 11KW |
|  |  |  | 照明电源 | 220V |  |  |
| 15 | 其他配置 |  |  | 单冷空调 |  |  |

2号客梯技术参数及要求

| 序号 | 技术参数名称 |  |  | 特性参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 |  |  | 永磁同步曳引驱动 |  |  |
| 2 | 控制方式 |  |  | 并联 |  |  |
| 3 | 额定载重量(kg) |  |  | ≥1000KG |  |  |
| 4 | 额定速度(m/s) |  |  | 1.75m/s |  |  |
| 5 | 提升高度(m) |  |  | 40 |  |  |
| 6 | 层/站/门 |  |  | 10层/ 10站/10门 |  |  |
| 7 | 轿箱尺寸（宽×深×高）(mm) |  |  | 1600×1500，轿厢净高度≥2400 |  |  |
| 8 | 井道平面尺寸（宽×深）(mm) |  |  | 2260*2230 |  |  |
| 9 | 厅门开孔尺寸（宽×高）(mm) |  |  | 900*2100 |  |  |
| 10 | 底坑深度(mm) |  |  | 1600 |  |  |
| 11 | 冲顶高度(mm) |  |  | 4500 |  |  |
| 12 | 门机系统驱动方式 |  |  | VVVF驱动方式 |  |  |
| 13 | 装潢 | 轿厢 | 轿厢顶 | 不锈钢轿顶（提供不少于三种样式供招标人选择） |  |  |
|  |  |  | 轿厢壁 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢门 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面 | 下凹 20mm 预留 150kg 铺贴大理石地面（提供不少于三种样式供招标人选择）） |  |  |
|  |  |  | 主副一体化操作盘 | 面板材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  | 显示器显示内容 | 12寸多媒体液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 操作功能 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 按钮要求 | 金属按钮 |  |
|  |  | 厅门及门套 | 厅门 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢小门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 门套 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢大门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 楼层召唤 | 显示内容 | 液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 面板材质 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 安装位置 | 两梯中间 |  |
|  |  |  | 地坎 | 挤压成形硬铝 |  |  |
| 14 | 电源要求 |  | 主电源 | 380V |  | 11KW |
|  |  |  | 照明电源 | 220V |  |  |
| 15 | 其他配置 |  |  | 单冷空调 |  |  |

3号客梯配件技术参数及要求

| 序号 | 技术参数名称 |  |  | 特性参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 |  |  | 永磁同步曳引驱动 |  |  |
| 2 | 控制方式 |  |  | 集选 |  |  |
| 3 | 额定载重量(kg) |  |  | ≥1350KG |  |  |
| 4 | 额定速度(m/s) |  |  | 1.75m/s |  |  |
| 5 | 提升高度(m) |  |  | 35 |  |  |
| 6 | 层/站/门 |  |  | 5层/ 5站/5门 |  |  |
| 7 | 轿箱尺寸（宽×深×高）(mm) |  |  | 2000×1500，轿厢净高度≥2500 |  |  |
| 8 | 井道平面尺寸（宽×深）(mm) |  |  | 2460*2230 |  |  |
| 9 | 厅门开孔尺寸（宽×高）(mm) |  |  | 1100*2100 |  |  |
| 10 | 底坑深度(mm) |  |  | 1600 |  |  |
| 11 | 冲顶高度(mm) |  |  | 4500 |  |  |
| 12 | 门机系统驱动方式 |  |  | VVVF驱动方式 |  |  |
| 13 | 装潢 | 轿厢 | 轿厢顶 | 不锈钢轿顶（提供不少于三种样式供招标人选择） |  |  |
|  |  |  | 轿厢壁 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢门 | 304发纹不锈钢（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面 | 下凹 20mm 预留 150kg 铺贴大理石地面（提供不少于三种样式供招标人选择）） |  |  |
|  |  |  | 主副一体化操作盘 | 面板材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  | 显示器显示内容 | 12寸多媒体液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 操作功能 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 按钮要求 | 金属按钮 |  |
|  |  | 厅门及门套 | 厅门 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢小门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 门套 | 首层镜面不锈钢，其 余层为304发纹不锈钢大门套（不接受复合板） |  |  |
|  |  |  | 楼层召唤 | 显示内容 | 液晶显示器 |  |
|  |  |  |  | 面板材质 | 标配 |  |
|  |  |  |  | 安装位置 | 电梯右面 |  |
|  |  |  | 地坎 | 挤压成形硬铝 |  |  |
| 14 | 电源要求 |  | 主电源 | 380V |  | 11KW |
|  |  |  | 照明电源 | 220V |  |  |
| 15 | 其他配置 |  |  | 单冷空调 |  |  |

4号杂货梯配件技术参数及要求

| 序号 | 技术参数名称 |  |  | 特性参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 |  |  | 曳引式 |  |  |
| 2 | 控制方式 |  |  | 厅外按钮 |  |  |
| 3 | 额定载重量(kg) |  |  | 200KG |  |  |
| 4 | 额定速度(m/s) |  |  | 0.4m/s |  |  |
| 5 | 层/站/门 |  |  | 3层/ 3站/4门 |  |  |
| 6 | 轿箱尺寸（宽×深×高）(mm) |  |  | 700*980*1200 |  |  |
| 7 | 井道平面尺寸（宽×深）(mm) |  |  | 1170*1200 |  |  |
| 8 | 厅门开孔尺寸（宽×高）(mm) |  |  | 930*1350 |  |  |
| 9 | 底坑深度(mm) |  |  | 1000 |  |  |
| 10 | 冲顶高度(mm) |  |  | ＞3200 |  |  |
| 11 | 系统驱动方式 |  |  | 交流单速 |  |  |
| 12 | 装潢 | 轿厢 | 轿厢顶 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 轿厢门 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  | 厅门及门套 | 厅门 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 门套 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 楼层召唤 | 显示内容 | 层站 |  |
|  |  |  |  | 面板材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  | 安装位置 | 门套上 |  |
|  |  |  | 地坎 | 铝合金 |  |  |
| 13 | 电源要求 |  | 主电源 | - 电压：380V±7% - b)频率：50HZ c)相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |  |  |
|  |  |  | 照明电源 | a)电压：220V b)频率：50HZ c)相数：单相 |  |  |

1.2 主要部件结构性能要求

| 部件名称 |  |  |  | 结构型式 | 生产厂商及产地 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机（永磁同步无齿轮） | 电动机 |  |  |  | 曳引机整机原厂原品牌生产 |  |
|  | 减速器 |  |  |  |  |  |
|  | 制动器 |  |  |  |  |  |
|  | 曳引轮 |  |  |  |  |  |
|  | 导向轮 |  |  |  |  |  |
| 曳引钢丝绳 |  |  |  |  |  | 标配 |
| 标牌显示 | 标志 |  |  |  |  |  |
| 轿厢 | 轿厢壁 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 操作面板 |  |  |  |  | 标配 |
| 门系统 | 轿厢门 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 厅门 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 门机 | 电机 |  |  | 门机整机原厂原品牌生产 |  |
|  |  | 电脑板 |  |  |  |  |
|  |  | 传动装置 |  |  |  |  |
|  | 门锁装置 |  |  |  |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  |  | 光幕保护 |
| 重量平衡系统 | 负载传感器 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 对重 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 重量补偿装置 |  |  |  |  | 标配 |
| 电力拖动系统 | 速度反馈装置 |  |  |  |  | 标配 |
|  | 电机调速装置 |  |  |  |  | 标配 |
| 电气控制系统 | 操纵装置 |  |  |  | 控制柜整柜原厂原品牌生产 |  |
|  | 位置显示器 |  |  |  |  |  |
|  | 选层器 |  |  |  |  |  |
|  | 主电脑板 |  |  |  |  |  |
|  | 平层装置 |  |  |  |  |  |
| 安全保护系统 | 限速器 |  |  |  | 原厂原品牌生产 |  |
|  | 安全钳 |  |  |  | 原厂原品牌生产 |  |
|  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
|  | 端站保护装置 |  |  |  |  | 标配 |
| 导轨 |  |  |  |  |  |  |

1.3设计功能表

| 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 自动返回基站 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |
| 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，电脑通过对载重量进行逻辑判断把不正常的指令作消号处理。此功能可避免恶作剧和错误的轿内指令。 |
| 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动。 |
| 终端楼层保护 | 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |
| 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |
| 数字式大厅/轿内显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |
| 轿厢内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 内部通话装置 | 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板上的，轿顶上的，轿底的对讲装置保持与顶层或监控中心的语音联系，且顶层与监控中心也能语音联系。 |
| 轿厢关门延迟保护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。 |
| 轿内警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 反向指令自动消除 | 在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。 |
| 错误指令取消 | 当指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令。电梯启动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。 |
| 光幕门保护 | 专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护。 |
| 自动泊梯 | 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同楼层以提高电梯组对召唤的响应速度。 |
| 轿厢开门保护 | 由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，电梯会出现下列动作：1、把自己从群控系统中独立出去2、熄灭大厅和轿厢内的方向指示灯3、呼梯信号会分配给群控系统中的其它电梯 4、按下任何电梯控制板的按钮都会发出蜂鸣声 5、关门并按照当前的方向驶向下个楼层，直到到达基层以获得正确的方向信号6、在反复尝试了3次开门动作后，轿厢门会关闭，将在下一层停止并开门；7、违背响应的命令会被清除。8、保护装置灯被点亮。 |
| 轿厢关门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 开、关门按钮灯 | 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。 |
| 本层厅外开门 | 正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |
| 关门力矩保护 | 当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门。 |
| 厅、轿门分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |
| 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 停梯开关 | 即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定楼层，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。 |
| 启动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |
| 轿内风扇照明控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇 |
| 轿厢到站钟 | 当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆的铃声提示乘客已到站。 |
| 厅外及轿内方向指示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 防犯罪保护 | 功能启用时，电梯将在经过预先设定层楼后开门接受检查。 |
| 紧急消防操作 | 大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客，等待消防员操作。 |
| 五方对讲 | 监控中心、机房、轿厢、轿顶、底坑五方语音对讲通讯。 |

## 四、技术方案

（一）电梯拆除技术方案

本次拆除属于保护性拆除，为保证拆除后的施工孔洞得以全面保护，原有的电梯厅门将作为施工洞口防护而保留，在后续的安装施工时，以新装电梯的厅门替换旧的厅门，以保证现场安全。保护性拆除后的旧梯需无条件配合交采购方处理（拆梯费各投标人自行考虑）。

A.拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间，并使用足够强度的钢制管材将对重进行支顶。

B.使用载荷5T的手拉葫芦对电梯轿厢进行保护性悬吊，目的是在曳引绳未拆除前，搭设井道脚手架时，增加保险系数。

C.关闭所有电梯电源，并在关闭电源的控制开关上进行警示性标记的悬挂， 以保证用电安全，防止施工中的触电事故。

D.拆除曳引绳。在拆除过程中，除进行底坑曳引绳的摘除工作时，其余任何时间，均禁止任何人进入电梯底坑。进入底坑工作时，必须一人工作，一人监护，并且必须佩戴必要的安全用具，如：安全帽、安全带等，以保证施工安全。

E.拆除悬挂电缆及轿厢。在拆除悬挂电缆后，方可进行轿厢的拆除。在拆除时，现场应使用符合要求的防爆照明灯具，保持现场足够的照明需要，施工人员必须佩带必要的安全用具。

F.拆除对重。在拆除对重时，应充分考虑将对重块移出时现场人员的安全防护及保护，使用的吊具吊索其承重能力应不小于3T。

G.拆除导轨。在拆除导轨时，应使用合格的吊具或者电动式起重机，如使用电动式起重机，应做好起重机的接地保护，防止人员触电。所有的起吊口令必须有指挥者发出，执行口令者在得到口令后必须大声复述口令，在得到指挥者的确认后，方可进行操作。起吊过程中，在导轨未完全下至底坑时，搬运人员禁止进入底坑。

（二）电梯安装技术方案

安装前的准备工作及注意事项：

①患有心脏病、高血压、癫痫病不得上高空作业。

②6人组成安装小组，由专业人员安装，并持证上岗。

③安装前必须熟知安装阶段的安全要求全部内容，了解电梯的机械及电气性能原理、构造。

④准备好安装时的一切工具，安全用具、零配件等。

⑤必须将2带安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件的插口、销孔、螺孔等穿插处去锈、除毛刺，并在这些部位及齿条上和对重导轨上涂适量润滑脂，对滚动部件确保其润滑充分及转动灵活。

⑥在安装工地周围加设保护棚、围栏，设警戒监护和警示牌。

⑦砼基础必须达到所规定的凝固周期及强度。

安装步骤：

①先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上，用地脚螺栓连接紧固，安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后，用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度，误差小于1/1000M。

②安装基础底架四周围栏、门框，将它们与底架用螺栓相连接，调整好门框的垂直和灵活度。

③安装吊笼，将转动机构上的压轮调到最大偏心位置，卸下吊笼上的安全钩及对安全有影响的滚轮，松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼， 从导架上将吊笼对入导架，平稳放在适合高度的垫木上，重新安装好卸下的安全钩和滚轮，柱管之间为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为 0.55mm，传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2～0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位，用撬棍插入联轴器孔内，每撬动一次须同时手动打开制动器，往复进行。吊笼升1米左右，拆去笼下垫木，装上缓冲弹簧，再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在 0.2～0.3mm。

④安装好吊笼顶部安全护栏。

⑤用塔吊将对重吊起于吊架的正方，将导向轮对入导轨，并平稳地停靠在垫木上。

⑥将导架加高至10.5米后，须在离地面9米处设置第一道附墙架，并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。

⑦电气设备和控制系统的安装，此项工作由专职的专业电工进行，各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关，包括围栏门限位开关，吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关，包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常，动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板，挡板，使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻，应不大于4Ω， 用500V兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源，由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米，吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后，再进行荷载试车，由于此时还未安装上限位挡板、挡块，所以在试车时必须谨，且吊笼顶部必须有人监视指挥，以防吊笼冒顶。

⑧导架的加高安装、试车正常后，再进行对导架的加高安装，加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮，装上钢丝绳，钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧，拧紧度为 1/3。

⑨该施工电梯自由高度为9M，附墙架在主体每两层设一道，附墙架预埋件每层埋设，临作业层的两层均设附墙架，升高后拆去一道。

⑩坠落试验：整个架体安装过程完成后，还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时，吊笼内不允许有人，要确保制动器工作正常。防坠落试验符合要求后，防坠安全器应复位。

（三）机房墙面及顶面维修技术方案

墙面原粉刷层清除后用内墙腻子粉二次打磨粉刷批灰，内墙无机涂料平整涂刷。

1.涂料饰面3道（1底2面）

2.面层耐水腻子分遍刮平

3.保留墙面砂浆

如需凿除重做墙面砂浆，铲除至原面层，墙体开裂处用结构密封胶封堵一道，刷界面剂一道，14厚M10水泥砂浆分层扫毛赶平，6厚水泥砂浆罩光压面，2厚耐水腻子粉分遍刮平（复合耐碱玻纤维网格布），刷内墙乳胶漆二道。

（1）机房地面混凝土面层技术方案

原地面混凝土面层打毛，面浇20mmC30混凝土面层

（2）电梯井道进行配套恢复改造技术方案

对井道内原存在孔洞或破损开裂部分墙面刷水泥砂浆：

① 8厚1:0.5:2水泥石灰膏砂浆抹平

② 12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

（3）主要设备材料清单

（四）其他技术要求

（1）可靠性要求：要求连续工作每天24小时，全年365天。电梯的使用寿命不少于20年，在投入使用20年内，制造商能保证配件的供应。

（2）配置要求

①梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的与本项目相适应的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求。要求必须提供以下资料：提供零部件清单和产地；如：曳引机、门机、主电脑板、控制柜、安全系统、钢丝绳等。

②采用全电脑及模块集成电路控制系统，微电脑处理器（模块化、CPU采用双32位及以上）。

③曳引系统采用VVVF控制。

④开门系统采用交流变频变压调速（VVVF）永磁同步门机，同步齿轮皮带传动方式。

⑤曳引机、控制系统（包括主控柜、呼梯盘及操作盘的电脑板等）、门机系统、红外线光幕以及钢丝绳等应提供质量安全可靠、技术先进成熟的产品，在投标文件中注明产地来源。

⑥安全钳、限速器、缓冲器等安全部件应提供质量安全可靠、技术先进成熟的产品，要求原厂原品牌生产。

⑦投标产品应为绿色环保节能产品，要求提供TUV认证的VDIA级能效认证证书加盖公章。

（3）技术指标要求

①平层精度： ≤±3mm。

②噪声指标： 轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB。

③运行故障：电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。

④控制柜失效（故障）：电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。

⑤平衡系数：在0.4～0.5之间。

⑥起动加速度和制动减速度：电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2。

⑦厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯启动瞬间的间隔时间：符合并优于国家标准。

（4）安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定。(1)断相和错相保护；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(3)缓冲器；(4) 限速器；(5) 安全钳；(6)紧急停止按钮；(7)层门安全设施；(8)轿门安全设施。

## 五、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.本项目为交钥匙工程，投标人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，新设备的制造、设备运输装卸（包括现场垂直运输）、现场保管、脚手架（搭拆及使用）、分层就位、预埋件、主机搁梁、井道照明及爬梯、门洞封堵、调试、临时设施、验收、按规定取得特种设备验收合格证、质保期内服务工作等（包括质保期内的检验费）及其他所需费用（包括措施项目和相关协作单位的配合费用）均须全部包括在投标报价内。

金华物联网功能（包括系统设备及相关接口，必须和金华物联网无缝对接）全部由投标人负责，费用包括在投标报价内。投标人应对现有井道尺寸进行核验，并经招标人确认。如提供的产品与经确认的井道情况不符等问题，均由投标人负责整改（费用由投标人自负），以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况。

2.投标人须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种类别只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标单位开具正式发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）质保期：不少于24个月，时间从自取得当地技术监督部门的使用证书之日算起。

（三）工期要求：90天，具体时间供需双方在签订合同时确定。

★（四）验收办法及其标准

1.电梯安装前应按照GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范进行电梯设备进场验收；

2.井道必须符合下列规定：当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安装钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2米的安装保护围封，并应保证有足够的强度；

3.门系统必须符合下列规定：层门强迫关门装置必须动作正常；层门钩锁必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为7mm；

4.安全部件必须符合下列规定：限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹；当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹；

5.悬挂装置必须符合下列规定：绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置；

6.电气装置必须符合下列规定：所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地（PE）；接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地；

7.层门与轿门的试验必须符合下列规定：每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行；

8.电梯质量验收相关规定：随机文件是电梯产品供应商应移交给建设单位及安装单位的文件，这些文件应针对所安装的电梯安装人员顺利、准确的进行安装作业，是保证电梯安装工程质量的关键；因为门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器是保证电梯安全的部件，因此在设备进场阶段必须提供由国家制定部门出具的型式试验合格证复印件。

（五）付款方式

1.合同签订生效后，中标人安排排产后，采购人在30天内支付合同款项的30%。

2.设备到货并经采购人验收合格后，采购人在30天内支付至合同款项的70%。

3.设备安装完成并通过地方政府监督部门验收合格并移交采购人后，采购人在30天内支付到合同款项的97%，余款3%在质保期满后付清。

## 六、其它说明

1.中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

★2.中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，并对此产生的一切后果负责。

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

## 1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，投标人无须到场参加开标会议，开标全程通过钉钉项目群进行直播。

## 2、开标程序：

## 2.1招标代理机构需在开标前一小时核对快递材料并根据寄件人信息组建具体项目的开标钉钉群，并做好相关群设置（入群验证、禁言、禁止私聊等）。投标人授权代表应按照群公告内容统一修改群名片，名片格式为“投标单位名字+被授权人姓名”。（快递名单上的寄件人与报名人及授权委托书上的授权代表一致）。

2.2开标由采购人或委托招标代理机构主持；

- 宣布开标纪律

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员

- 招标人、招标代理机构、招标人监督人共同完成投标文件的现场递交及密封情况检查，并现场见证。经确认无误后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和招标文件的其他主要内容。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，招标人监督人或招标人委托的公证人员作为监标人检查并确认投标文件密封情况、现场拆封，对开标记录、询标记录进行确认，并对开标流程进行监督见证。

2.4直播内容分为视频直播及文字直播两部分，投标人须在群内完成投标文件密封性及开标相关记录确认。

2.5各投标单位的授权委托人必须提前列明，并在开标评标期间保持电话畅通。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过私聊方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标，对技术标不符合招标要求的供应商，将予以拒绝，不再参与商务标评审。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10、投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

- 采购人授权评标小组直接确定中标人。

- 三、定标

13.中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

13.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当以书面形式在项目群内提出，评审委员会应对异常情况作记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过私聊或邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

13.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

14.合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1邮寄的投标文件未在投标截止时间内送达指定地点或采取除招标文件中规定的方式递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封的（运输造成的破损除外）；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝；

1.4投标文件包封不符合招标文件要求；

1.5投标文件只有技术标或者只有商务标。

2、投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4 投标文件采用活页夹装订；

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10技术标中体现或包含商务报价；

2.11若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》；

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章或未按招标文件规定签字；

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标总价高于预算价（或最高限价）的；

3.4如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标；

3.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3.6投标文件附有采购人不能接受的条件。

4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 第六章  评标细则

根据法律、法规的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

- 一、评审程序

- 1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

- 2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

- 3.对商务文件进行符合性审查；

- 4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

- 5.推荐中标候选人、出具评标报告。

- 评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

1、技术标评审

1.1技术标符合性评审

1.1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2技术标评标内容（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标制造商技术实力 | 0-2分（客观分） | 所投电梯制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS国家实验证书的得2分，其余不得分。（0～2分） |
|  |  | 0-4分（客观分） | 拥有实用发明专利的，每提供1个得0.5分；本项最高得4分。 |
| 2 | 控制的先进性可靠性 | 0-10分（主观分） | 根据控制柜的技术先进性、可靠性、耐用性等横向对比，进行综合评分（0-10分）（提供型式试验报告） |
| 3 | 主机的先进性可靠性 | 0-10分（主观分） | 曳引机的技术先进性、可靠性(驱动电机的制造技术专利、主机、曳引轮、制动器耐用性等）横向对比，进行综合评分（0-10分）。（提供型式试验报告） |
| 4 | 门机的先进性可靠性 | 0-10分（主观分） | 根据投标直梯门机的产地，技术先进性、可靠性、耐用性等横向比较打分（0-10分）。（提供型式试验报告） |
| 5 | 电梯主要安全部件 | 0-6分（主观分） | 安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置、上行超速保护、安全电路的可靠性及安全性等横向比较打分0-6分（提供型式试验报告加盖公章为准） |
| 5 | 投标电梯设备品牌信誉因素 | 0-9分（主观分） | 根据电梯品牌在国内电梯行业地位、社会舆论、媒体报道评价、国家级以上的认证证书等进行横向比较打分 |
| 6 | 主要部件原品牌生产 | 0-2分（客观分） | 所投电梯产品，主机，门机，控制柜，安全钳，限速器中为投标品牌自己制造生产的，每个得0.5分，最高得2分。 |
| 7 | 安装单位 | 0-1分（客观分） | 安装单位为所投产品制造厂家（含分公司或子公司）的，得1分，其它不得分。 |
| 8 | 维保单位 | 0-1分（客观分） | 维保单位为所投产品制造厂家（含分公司或子公司）的，得1分，其它不得分。 |
| 9 | 质保期 | 0-1分（客观分） | 本项目质保期为2年，质保期每延长6个月加0.5分，最高加1分。 |
| 10 | 项目实 施方案 | 1-4分（主观分） | 1、有详细的质量、进度（计划安排）、安全保障措施，视其科学性、合理性、可控性等酌情打分。（1-4分） |
| 11 |  | 1-4分（主观分） | 2、根据提供建议的安装、调试、培训（培训内容、地点、培训时间）、验收方法或方案，视其科学性、合理性、可操作性等酌情打分。（1-4分） |
| 12 | 突发事故的应急措施或预案 | 0-3分（主观分） | 根据投标人制定的突发事故的应急措施或预案进行综合评分，0-3分。 |
| 13 | 维保服务证书证明 | 0-3（主观分） | 制造商售后服务机构的维保人员、数量、技术实力及维保经验横向对比进行评分（0-3分）。 |

评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

2、商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标未入围单位的投标报价；

投标总价高于预算价（或最高限价）；

③如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（30分）

投标报价=投标总价

①以满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其商务报价得分为满分。②其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30×100%

3、计算总得分（满分为100分）：投标人总得分=技术标评审得分＋商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

- （1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。），评标委员会根据以上排序直接确定排名第一的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，由义乌产权交易所有限公司整理。

三、评标小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

- 第七章  合同主要条款

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如供应方提供的货物或其任一部分产生知识产权纠纷的，由供应方承担相应法律责任，如该纠纷对需方产生不良影响或造成损失的，供应方应承担赔偿责任。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.非经需方同意，供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和或对货物的非法分包行为，需方终止合同，并追究供方的违约责任。

八、售后服务

九、交货与工期要求

1.交货期：_____________________ （与招标文件保持一致）

2.交货地方：

3.交货方式：

4工期要求：

十、货款支付

1.付款方式：_______________________（与招标文件保持一致）

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术参数要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。且提供的产品也必须满足供应方在投标文件中承诺的货物性能、技术参数要求、质量标准。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到招标文件及投标文件要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：更换后的产品需满足招标文件及投标文件要求，由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如需方与供方无法达成一致意见的，需方有权单方解除本合同，供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），此外由此产生的一切损失和费用也均由供方承担。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在    小时内到达需方现场。

4.供方须对合同中规定的设备及软件提供       的质保期，硬件设备质保期按每个收费区域通过验收合格次日起算，软件质保期按整个项目验收合格之日起算。在质保期内，供方应对货物因自身原因出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之    违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日千分之    向供方支付违约金。

3.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额的每日千分之    向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值    %的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、供方投标文件及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额    ‰的违约金。

6.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额    ‰的违约金。

7.未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额    ‰的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具有同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、法定代表人证明书

3、法定代表人授权委托书

4、关于资格的声明函

5、货物简要说明一览表

6、产品质量保证承诺书、售后服务承诺书

7、规范偏离表

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表格式

- 质疑函范本

四、快递邮寄面单格式

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）： 年   月   日

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

3、须附法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

备注: 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中必须写明所投货物化学成分及物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标报价为：       。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报市信用管理部门，并列入严重失信名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________         邮编：______________________

电话：______________________         传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

开标一览表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 投标单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | ...... |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表或代理机构业务员

手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人或招标采购代理机构

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收