浙江恒风集团有限公司5米3纯电动城市公交车（微循环）采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG148-5

采   购　 人：浙江恒风集团有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年十月

招标文件目录

第一章 招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	12

五、服务费	13

六、其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、5米3纯电动城市公交车（微循环）	15

二、商务要求	25

第四章  开标、评标和定标须知	27

一、开标	27

二、评标	27

三、定标	30

第五章  投标文件的有效性	32

第六章  评标办法	34

第八章  投标文件部分格式	41

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：	41

二、报价响应文件部分格式：	41

三、质疑函范本	41

第七章  合同主要条款	53

第八章  投标文件部分格式	56

- 招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWYGZC202510CG0015(YCQ-2025-CG148-5)

2、采购内容及数量：浙江恒风集团有限公司5米3纯电动城市公交车（微循环）采购项目。采购数量：8辆。详情请见第四章《招标项目要求》。

3、采购预算及最高限价：预算：464万元，5米3纯电动城市公交车（微循环）8辆，单价最高限价58万元/辆（不含国补）。

4.投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：义乌市阳光招标采购平台(www.ywygzc.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录义乌市阳光招标采购平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

- 技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年10月31日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江恒风集团有限公司：龚女士（0579-85010266）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件  邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

- 7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年11月5日13:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录义乌市阳光招标采购平台（www.ywygzc.com），上传电子加密标书至“义乌市阳光招标采购平台”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年11月5日13:30

④开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“义乌市阳光招标采购平台”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为义乌市阳光招标采购平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【供应商入库办理流程：义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台供应商入库申报操作手册；CA办理操作流程：义乌市阳光招标采购平台-办事指南-CA在线办理”（目前“义乌市阳光招标采购平台”仅支持天谷CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“义乌市阳光招标采购平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=112203&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=4995a22f-7707-4e9a-bdcd-b81f2f25e809&RootGuid=e9eef476-f8a3-4999-ac46-4f8b3d7857da&softtypecode=03获取。投标文件制作具体流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年11月5日13:30）之前上传投标文件。

④开标与投标文件解密：开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

4.1该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动

4.2电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动

4.3浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器

4.4密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确

4.5因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件

4.6因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：0579-89920081 ，电子投标制作问题详询：龚先生 0579-89900986。

9.投标保证金：无

10、业务咨询：

浙江恒风集团有限公司：龚女士0579- 85010266

义乌产权交易所有限公司：龚先生 0579-89900986。

浙江恒风集团有限公司

义乌产权交易所有限公司

2025年10月29日

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江恒风集团有限公司5米3纯电动城市公交车（微循环）采购项目 采购内容: 详情请见第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年10月31日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江恒风集团有限公司：龚女士（0579- 85010266）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年11月5日13:30）之前上传投标文件。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年11月5日13:30 开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com） 开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。 请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。 ①该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动 ②电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动 ③浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器 ④密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确 ⑤因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件 ⑥因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在招标文件规定的期限内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

- 投标须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指浙江恒风集团有限公司。

②招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）货物简要说明一览表；

★（2）规范偏离表；

★（3）售前、售后服务承诺书（包括车辆保修期、配件供应方式与配件价格等方面的承诺）；

（4）质保期后备品备件清单

（5）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年11月5日13:30）之前上传投标文件。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“义乌市阳光招标采购平台”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

①该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动

②电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动

③浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器

④密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确

⑤因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件

⑥因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。

## 五、费用缴纳

1.招标代理服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标代理服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标代理服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

2.项目中标后，中标人需向义乌市阳光招标采购平台缴纳交易服务费，收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100万（含）以下 | 1000元 |
| 100万-200万（含） | 1500元 |
| 200万-500万（含） | 3000元 |
| 500万-1000万（含） | 8000元 |
| 1000万-2000万（含） | 16000元 |
| 2000万-5000万（含） | 25000元 |
| 5000万-1亿（含） | 35000元 |
| 1亿以上 | 50000元 |

注：1）不涉及具体金额的采购项目，中标单位收取交易服务费1000元/次；2）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元技术服务费；3）具体操作流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”

六、其它

本招标文件解释权归采购人。

- 第三章 招标项目要求

## 一、5米3纯电动城市公交车（微循环）

- 技术配置表

| 项目 | 主要技术要求与描述 | 注明品牌 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型要求（5分） |  |  |  |  |
| 车辆类型 | 城市公交 | / | 必备条件 |  |
| 车型公告 | 提供工信部新能源车型公告相关复印件 | / |  |  |
| 免税公告 | 提供《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》复印件， 提供《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》 复印件 | / |  |  |
| 车辆长度 | 5.00米≤区间≤5.50 米 | / |  |  |
| 安全规范 | 整车在功能、结构、强度、防尘防水、防火防触电等方面须符合GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB13094《客车结构安全要求》、GB38032《电动客车安全要求》、GB4208《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T18384《电动汽车安全要求》、GB/T32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》等现行最新相关要求，车型通过“3C”认证 | / |  |  |
| 车辆设计 | 提供车辆外形图片（左前、右前、正前、正后、左侧、右侧）、内部图片（驾驶区、仪表台、上客区、下客区、台阶区）、底盘前后区域（短后悬需提供后轮拱内部图片）、后舱（高压设备舱）、各电气设备箱、检修工艺门等彩色图片 |  | 评分项（5分） |  |
| 储能电池系统（15分） |  |  |  |  |
| 电池品牌 | - 要求动力电池、电芯和电池PACK为同一电池生产企业 |  | 必备条件 |  |
| 动力电池 | 提供投标车型的电池容量以投标车型整车公告页技术参数数据和中国汽车网查询为准。 - 磷酸铁锂液冷式，整车电池总容量≥72kwh，电池容量必须满足招标方公交线路运行需求。符合国家安全性，并提供试验检测合格报告、相关标准和规范。整个电池系统及每组电池箱安装快断器，并设有故障报警装置； - 动力电池箱具备冷液、防尘防水防护等级≥IP68、过流保护、低温加热功能。设置有效的散热机制（空调集成液冷），满足温度在－20°C～60°C之间及雨水多的天气使用环境要求； - 采用国标直流枪充电插口，充电插口设置车身后部，无需钥匙开启，安装位置防尘、防水，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能； - 电池单位载质量能量消耗量Ekg≤0.18Wh/km.kg |  | 评分项（12分） |  |
| 电池系统 能量密度 | 以投标车型整车公告页技术参数数据和工信部网站公告参数推广目录及免税目录等官方公开的查询数据为准。 投标车型的电池系统能量密度≥170Wh/kg | / | 评分项（1分） |  |
| 续航里程 | 以投标车型整车公告页技术参数数据和中国汽车网查询为准。 - 投标车型公告续航里程（等速法）≥325km； - 采用慢充方式充电，单次充电满足整车满载、空调开启、城市道路公交工况下运行 | / | 评分项（2分） |  |
| 能量衰减 | 动力电池要求：电池免费质保10年/80万公里（含易损、易耗件）。在质保期内无偿每年定期质量检测，并对有问题的电池进行临时检测，质保期内电池组容量衰减不得超过20%，否则须无条件免费更换新电池 | / | 必备条件 |  |
| 电控驱动系统（6分） |  |  |  |  |
| 控制系统 | 提供投标车型的控制系统详细资料。 - 电池管理系统（BMS）可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量，采用主动均衡技术，满足各种极端工况要求； - 要求采用集成式控制器（电机控制器、高压配电柜、转向电机控制器、ISG电机控制器、DC-DC等），并提供国家认可的第三方检测报告等证明材料，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 必备条件 |  |
| “大三电” 及整车电气 安全性 | - 提供电池、电机、电机控制器、整车控制器防护等级的国家认可的第三方检测报告等证明材料； - 所有高压部件防护等级≥IP68，高压电缆耐压≥700V，涉水深度（m）≥0.30 | / | 评分项（3分） |  |
| 电池舱 灭火装置 | 安装动力电池箱专用气体自动灭火装置，箱内配烟雾、CO、温度等检测装置，并在仪表显示及报警。要求提供具有相关鉴定资质单位的检测报告（符合JT/T1240最新标准），免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 必备条件 |  |
| 驱动电机 | 以投标车型整车公告页技术参数数据和中国汽车网查询为准。 - 驱动电机峰值功率≥100KW,外壳防护等级≥IP68； - 驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力； - 驱动电机有较强的耐温和耐潮湿性能，运行时噪音低，能够在较恶劣的环境下长时间工作，并且不会对电机功率产生较大影响； - 选用液冷式永磁同步电机，质量稳定性好、效率高、噪音低的优秀品牌。免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 评分项（3分） |  |
| 制动能量回收 | 驱动电机具备缓速器和能量回收功能 |  | 必备条件 |  |
| ATS系统 | 配备ATS散热系统。免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  |  |
| 小三电系统（4分） |  |  |  |  |
| 空调系统 | - 顶置式智能变频冷暖空调，制冷量≥9000大卡，制热量≥8000大卡。空调机组安装牢固可靠性能稳定，符合GB∕T37123《汽车用电驱动空调器》等国家现行最新相关要求； - 全车厢及驾驶区各部位温度要求均匀一致。驾驶员位置必须加大出风量，要求单独铺设导风管并加装出风口，驾驶区域安装三个可调式出风口正对驾驶员,防止前热后冷现象； - 冷凝、蒸发风机采用空调厂家标配无刷风机，优质膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、离合器，优质卧式全封闭变频涡旋压缩机，空调保险采用防松保险，空调管道采用紫铜管，空调底座采用铝合金材料； - 提供近两年浙江省内空调的销售业绩报表并加盖公章，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 评分项（2分） |  |
| 电池热管理 系统 | 随空调。液冷式电池热管理，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 必备条件 |  |
| 空气净化 及检测装置 | 随空调。采用“灭菌杀毒、去除VOC、PM2.5”一体的智能空气净化及检测装置，免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  |  |
| 暖风系统 | 随空调。司机处增设一个出风口（便于司机脚部取暖），前挡风玻璃处安装电加热除霜器 |  |  |  |
| 电驱 空气压缩机 | - 电动无油活塞式，防护等级≥IP68，国家一级能效标识。EMC电磁干扰认证，轻量环保静音，符合车辆营运要求； - 国产优秀品牌，设备性能须满足且不得低于招标方现有使用设备相关要求，，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 评分项（1分） |  |
| 电驱转向油泵 | - 满足双源电动液压助力转向需求，防护等级≥IP68，选用质量稳定性好、效率高、噪音低的优秀品牌，符合车辆营运要求； - 国产优秀品牌，设备性能须满足且不得低于招标方现有使用设备相关要求，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 评分项（1分） |  |
| 底盘部分要求（3分） |  |  |  |  |
| 前转向桥 | 专用车桥，核载≥2.2T，盘式制动器。带ABS装置，制动灵敏，具有良好的工作稳定性和安全可靠性 |  | 必备条件 |  |
| 后驱动桥 | 集成式电驱桥，核载≥2.8T，盘式制动器。带ABS装置，制动灵敏，具有良好的工作稳定性和安全可靠性 |  |  |  |
| 免维护 轮毂总成 | 全部车桥安装免维护轮毂总成，免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  |  |
| 悬架系统 | - 采用全气囊空气悬架或少片弹簧复合空气悬架，前2后4或前2后2气囊，气囊、高度阀采用进口品牌，满足城市公交运营实际运载要求 |  | 评分项（2分） |  |
| 制动系统 | 1、前盘后盘式，国内优秀品牌； 2、液压制动或气压制动。阀类采用国内优质产品； 3、管路系统按标准进行保压泄漏试验，与电线束和油水管分列布置； 4、设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分； 5、具有坡道辅助、停车制动、驱动防滑、防侧滑等功能 |  | 必备条件 |  |
| 最大允许 装载质量 | 提供投标车型的最大允许装载质量，以投标车型整车公告页技术参数数据和中国汽车网查询为准。 最大允许装载质量=最大允许总质量-整车整备质量(按GB/T 3730.2《道路车辆质量词汇和代码》中定义) | / | 评分项（1分） |  |
| 集中润滑 | 安装集中润滑系统：ECU微电脑程序控制，液晶动态显示，具有故障诊断显示功能。要求符合QC/T696《汽车底盘集中润滑供油系统》现行最新标准，免费质保8年（含易损、易耗件） |  | 必备条件 |  |
| 轮胎 | 安装无内胎扁平子午胎，且必须与招标方在合同期内供应的同型号轮胎花纹一致 |  |  |  |
| 轮辋 | 电泳铝合金轮辋 |  |  |  |
| 车身系统要求（11分） |  |  |  |  |
| 前围总成 | 1、前围应能打开（设置翻转结构），方便雨刮器、除霜器、灯光等电器设备维修，锁止可靠耐用、开关方便； 2、前顶（风窗框）内部应考虑前路牌支架，使前路牌与前风窗玻璃配合良好 | / |  | 必备条件 |
| 后围总成 | - 后顶（风窗框）内部应考虑后路牌支架，使后路牌与后风窗玻璃配合良好； - 后舱门采用内置铰链设专用锁，并配置气弹簧支撑方便检修，锁止可靠耐用、开关方便 | / |  |  |
| 车身侧围 | - 车身左右舱门全部使用铝合金型材。要有足够刚度防变形，缝隙均匀整齐，锁止可靠耐用、开关方便 - 根据实际情况合理配置气压式撑杆，安装防舱门弹开保险链条 | / |  | 必备条件 |
| 承载方式 | - 全承载式； - 满足屈服强度≥700MPa或16Mn钢材或功能、性能及质量相当的高强度型材，要求车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好，防止长期使用中出现结构疲劳、开裂等问题； - 前后车门的门骨架及上方应加强，必要时加焊内外铁板（冷轧板）、厚度≥4mm； - 放置动力电池的骨架需要专门设计与加固，确保不变形、不断裂； - 预应力涨拉镀锌蒙皮厚度≥1mm，蒙皮应做防腐、防锈蚀处理，蒙皮内侧应有隔热减振措施 | / |  |  |
| 车身防腐 | 全车采用优质防腐蚀技术，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封防水防锈处理。承诺整车防腐效果达到8年以上 | / |  |  |
| 阴极电泳工艺 | - 提供整车电泳工艺和技术先进性的相关说明材料； - 须提供生产线全套设备、电泳液等相关采购合同及发票复印件 |  |  | 评分项（1分） |
| 前后轮拱 | - 前后轮拱区域应有两层密封防腐处理，保证骨架不外露、不藏水，轮罩和挡泥板均喷阻尼胶； - 短后悬车型的后轮拱内侧与高压设备舱之间应有隔离措施（相当于翼子板内衬），能有效防止车轮转动导致的雨水、砂石等异物进入高压设备舱 | / |  | 必备条件 |
| 隔热阻燃 降噪限制 | 整车采用隔音棉、隔热棉处理，所有填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。发动机仓、电池仓采用防火隔热材料，底盘采用隔音材料，所用内饰材料须通过GB8410最新标准的汽车内饰材料燃烧特性AO级以上及3C认证 |  |  |  |
| 玻璃和窗帘 | - 前挡为双层夹胶全景玻璃，后挡为钢化玻璃，均采用粘接式结构。整车玻璃标配，隔热、防紫外（红外）线、透光度符合相关标准； - 前档遮阳帘手动单幅下拉自锁式，司机遮阳帘下拉自锁式； - 整车侧窗安装折叠式窗帘带固定搭扣； - 满足GB7258相关要求，并和整车内饰相协调； - 中标后与招标方再行对接 |  |  |  |
| 乘客门 | 铝制双扇中置型内摆门或塞拉门（带防夹功能）。设内外应急阀，采用进口气动核心元件，有速度和缓冲调节装置，性能可靠、维护方便。免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  | 评分项（2分） |
| 踏步型式 | 一级踏步低地板，须注明空载时最小离地高度 | / |  | 评分项（1分） |
| 站台门 红外线发射器 | 预留线束 |  |  | 必备条件 |
| 车门应急开关 | 驾驶区、车门内外侧均配置断电情况下可快速打开乘客门的应急开关，并设明显使用标识 | / |  |  |
| 后视镜 | - 铝合金支架无盲区车外后视镜； - 大视野车内后视镜 | / |  |  |
| 雨刮器 | 优质对刮式带洗涤器，间歇档和快、慢两速雨刮 | / |  |  |
| 喇叭 | - 车前部安装电蜗牛喇叭，尾部安装倒车语音喇叭； - 喇叭合理配置，满足语音提醒、音响效果； - 报站和安全提醒等语音及音量须设置成优先级 | / |  |  |
| 驾驶室仪表台 | - 精美、平整、软化处理，仪表台可靠耐用，与整车内饰相协调； - 铝合金驾驶区防护隔离（车门前部整体隔断式）和内饰协调（符合T/T1240和JT/T1241最新标准），隔离设施采用的玻璃应避免驾驶员受阳光、炫光和车内、外灯光的影响。护围门上部玻璃的可见光透射比应不小于95%，可见光反射比应不大于1.5%（提供国内国家级有检测资质单位的可见光透射比、可见光反射比的汽车玻璃检测报告）； - 仪表台应设置专用检修门； - 仪表台附近电器线路需预留部分备用线路或接线柱，接线柱或插接件前端有保险装置 |  |  | 评分项（3分） |
| 电风扇 | 驾驶区配软叶橡胶型风扇，不得遮挡视线 | / |  | 必备条件 |
| 电子钟 | 配置电子钟（带时间和内外温度计显示） | / |  |  |
| 驾驶员座椅 | 6向可调气囊减震通风型皮质座椅（下滑轨）+三点式安全带，优选进口或合资知名品牌 |  |  |  |
| 乘客座椅 | - 优秀品牌软面（坐垫+靠背）皮质座椅，颜色和整车内饰相协调； - 座椅支架安装固定可靠（车厢中部大平面区域须全部采用斜腿支架，其它区域条件允许的情况下须采用斜腿支架），有良好的防腐、防锈工艺，安装座椅处的地板底部应有预埋铁且厚度≥5mm； - 免费质保8年； - 中标后与招标方再行对接 |  |  |  |
| PVC地板 | - PVC双层阻燃板、厚度≥18mm； - 地板与骨架 和地板接缝处填补密封材料，提高密封性； - 地板下面喷涂阻泥胶，做好防腐处理； - 地板下支撑条要牢固，防止地板在大负荷时变形下沉； - 免费质保8年 |  |  |  |
| 地板革 | - 铺设优质地板革，纹路颜色须和整车内饰相协调（中标后与招标方再行对接）； - 阻燃环保、耐脏耐磨、石英砂、防滑，平整无明显凸起，地板革延伸到车厢内侧壁不低于150mm处； - 前、后乘客门区域须设有禁止站立（黄底红字）标志； - 免费质保8年 |  |  |  |
| 地板检修口 | 充分考虑维修的方便性，检修盖板拉手隐性结构；地板上的检修舱口盖压边框为整体式铝型材，采用双层密封结构 | / |  |  |
| 车厢布局 | 布局合理，空间最大化，须提供相关方案 |  |  | 评分项（4分） |
| 扶手杆吊环 | - 扶手杆和立柱采用φ≥32mm的不锈钢或铝合金，进行绝缘处理； - 侧窗视情况按相关要求合理安装防护杠； - 前、后门处扶手杆上设1.2米和1.5米身高标识； - 须和整车内饰、车厢布局总体要求相协调（中标后与招标方再行对接） |  |  |  |
| 车厢侧围 和车顶板 | - PVC侧围装饰板、标配顶板，要求与整车内饰相协调； - 配足够数量的一体式充电接口（具有USB和Type-C接口功能）； - 免费质保8年（含易损、易耗件）； - 中标后与招标方再行对接 | / |  |  |
| 风道 | - 铝合金整体式全景风道，铝合金型材厚度≥2mm，和整车内饰协调； - 车厢灯采用LED双长条灯带（采用进口灯带）氛围灯，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。驾驶员顶灯单设LED 灯并可单独控制； - 风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。冷风道不得与前、后路牌窗舱贯通； - 广告灯箱尺寸符合招标方要求，背部采用物理反光导板，使光源更加均匀，广告灯箱外部采用四根扣板压合，嵌入式站节牌后盖预留，站节牌尺寸及站节牌相关技术参数与招标方现有管理平台对接，接口类型：RS/485，免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  |  |
| 应急出口 | 应急门、应急窗、撤离舱口的数量、位置、尺寸须满足GB7258、GB13094等相关规定 | / |  |  |
| 安全锤 | - 安装4只防盗声光报警型安全锤(含驾驶区1只)； - 符合国家现行最新相关要求； - 中标后与招标方再行对接 | / |  |  |
| 灭火器 | - 配两只4公斤灭火器（含驾驶区1只）； - 支架（座）采用不锈钢筒式，筒边下部开100mm缺口； - 符合国家现行最新相关要求； - 中标后与招标方再行对接 | / |  |  |
| 紧急停车门铃 | 合理位置安装下车紧急停车门铃和按钮 | / |  |  |
| 蓄电池 | - 优先安装滑轨支架，以便检查和更换； - 智慧免维护锂电池≥60Ah，免费质保8年 |  |  |  |
| 标识标牌 | - 各种相关安全设施标识或标牌应符合GB30678的规定； - 上下客门、爱心专座等标识按《城市公共交通标志》标准制作 | / |  |  |
| 车身漆和图案 | 国产素色漆，图案由招标方提供 | / |  |  |
| 辅助设施要求（1分） |  |  |  |  |
| 投币机 | 优质智能感应开启式小型投币机，每台车配内胆3只。接口类型RS/232，须满足招标方现有投币机类型、性能及工作要求。免费质保5年 |  |  | 必备条件 |
| IC卡机 | - IC卡杆（电源为常通电）安装POS机，必须适应招标方现有相关管理系统要求； - 从扶杆中引出IC卡刷卡机电源线束，电源从主配电板单独连接，独立安装熔断器； - 安装位置不得影响驾驶员的视线 |  |  |  |
| 视频监控 调度终端 | 公交调度监控一体机（免费质保3年）。采用嵌入式Linux操作系统，具备高清视音频编解码、无线网络传输、北斗卫星定位、数据安全存储、硬盘减振保护、报警输入输出、行车信息采集、外设控制等能。可以提供集成公交调度、自动报站、外设管理、视频监控于一体的功能。 具备断电保护功能，主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定； 支持接入≥2T HDD/SSD可插拔式硬盘，硬盘盒自带智能温控功能，并具备USB数据导出接口； 支持升级5G无线通信模块，可选配2.4G或5.8GWifi模块； 内置北斗单模卫星定位模块，定位信息同步封装入录像码流中，支持招标方现有平台对接、支持CAN数据对接招标方现有能源管理系统，支持远程更新线路信息、预览、回放、配置等功能； 支持8路视频输入，可扩展12路视频输入，分辨率可达1920*1080； 1路CVBS视频输出接显示屏； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽幅电源输入（DC +8~ +36V），满足车辆电气特性要求； 网口1个，RJ45，千兆； USB接口 2个，前置USB3.0接口，后置USB2.0接口； 串行数据接口 RS232接口2个，RS485接口2个； 操作方式：运维APP、运维WEB、触摸屏； SD/SDHC卡接口1个，标准SD卡插槽； 未及技术配置参数须满足招标方现有的智能调度、能源管理等平台 |  |  |  |
|  | 安装高清探头4个，模拟高清探头3个，免费质保3年。 - 高清探头最大分辨率1920(H)×1080(V)，监控范围分别为仪表盘和加速踏板区域、上客门、下客门、车厢前部； - 模拟高清探头支持的分辨率分别为1080P（1920×1080）、720P（1280×720）和960H（960×576/960×480），监控范围分别为车前方、倒车、全车厢和驾驶室； - 倒车摄像头防护等级≥IP68并配防护罩； - 中标后与招标方再行对接安装位置 |  |  |  |
| 下客门和 倒车视频显示 | - 下客门（优先级）和倒车视频在视频监控调度屏显示； - 视频终端输送给探头电压要求为12V，视频线接头为航空公头（信号排序通用标准定义） | / |  |  |
| 视频客流 采集设备 | 安装视频客流采集设备（设备由招标方提供，开标前与招标方对接），须满足招标方现有设备和管理平台的相关工作要求 |  |  |  |
| 公交智能安全主动防御系统 | 安装公交智能安全主动防御系统（除主机、ADAS摄像头、DMS摄像头和L型支架外，配套线束及相关辅料由中标方提供），须满足招标方现有设备和管理平台的相关工作要求 |  |  |  |
| 线路显示牌 | - 国产优秀品牌； - 前、后均采用24点阵全彩贴片电子路牌，均不少于6字，大检修窗（中标后与招标方再行对接）； - 内容可以静止、滚动等多种方式显示，可显示中英文、图片等，颜色可任意配置。尾牌支持刹车、转向及倒车等提示功能； - 通过485通讯与智能公交一体机联动，可通过后台、U 盘更新线路信息，配置智能中控器实现路牌远程升级程序及字库，可远程查看路牌状态信息。需集成至客户现有硬件运维平台； - 使用耐高温、阻燃线材，设光感探头，实现随外界亮度变化自动调节亮度。灯珠寿命＞10万小时； - 整体技术配置和设备性能须满足且不得低于招标方现有使用设备相关要求，免费质保8年(含易损、易耗件)； - 中标后与招标方再行对接 |  |  | 评分项（1分） |
| 多媒体广告 导乘一体机 | - 要求具备公交线路显示及到站提醒、广告多媒体播放、通知公告提示等功能，32 英寸TFT LCD,分辨率1920*1080，对比度1000:1，宽电压12V-36V支持，可视角度178度（H/V），LED背光，支持HDMI1.4、2.0，支持USB2.0、3.0，支持内存卡扩展，1路RJ45，1路3.5mm 音频输出需要连接1只车载喇叭，支持全网通通信频段，满足远程下发信息等管理功能，加装启闭开关； - 设备应与招标方现有的智能调度、能源管理等平台完成技术对接并确保正常使用。免费质保8年(含易损、易耗件)； - 中标后与招标方再行对接 |  |  |  |
| CAN线仪表 | - 整车采用三级CAN总线，CAN总线线束满足阻燃要求，CAN总线相关零部件电磁兼容性能满足国家法规相关要求； - 仪表三路CAN可以独立工作，无需外置处理器控制，且通过诊断界面能直观看到每个管脚控制的具体设备，故障用中文直接显示； - 新能源控制系统、ABS系统、集中润滑、灯光、仪表、空调等关键电器件接入CAN总线。对模块控制的所有电器设备和电器线路，具有预防过流、过热功能； - 通讯技术要求与招标方现有管理平台完成技术对接，CAN总线接口类型：RS/专用接口； - 提供CAN线仪表的品牌及相关说明书 - 免费质保8年（含易损、易耗件） |  |  | 必备条件 |
| 主线束 | - 导线要求：导线的采用辐照交联低烟无卤耐高温镀锡铜薄壁绝缘低压阻燃电线温度特性等级为C或者D（-40℃到125℃、150℃），耐高温辐照阻燃不低于105℃。导线允许最大电流，要在所有用电设备最大电流基础上留有1.5倍的安全系数； - 波纹管、热缩管材质要求：波纹管采用PA、PP材质，具有防水、防油、防酸等特性，工作温度为-40℃~125℃，耐磨，阻燃（V0）级； - 插接器要求：插件除图中标出厂家外，进口插件优先使用Amp或功能、性能及质量相当的原装进口插件（底盘部分防水型）； - 电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，线束每隔300 mm安装固定扣攀； - 整车电线不得采用拼接。电线和电线束不得与车辆其它零部件发生碰擦，线束与车身接触处用阻尼胶固定，穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套。进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定。离空压机出气管较近线束必须采用隔热绝缘材料进行包扎，并用金属卡箍进行固定； - 车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置，以满足临时加用电器的需求（可在电器箱内）； - 电子设备箱中必须有常火、总火、ON火等三组电源线，以满足车内各类设备工作需要； - 提供主线束的说明书及插接器品牌； - 整车高低压主线束免费质保8年。 |  |  |  |
| 拖把支架 | 安装拖把固定支架（中标后与招标方再行对接） |  |  |  |
| 工具箱 | - 车厢内配固定工具箱； - 每车配备1套随车工具； - 中标后与招标方再行对接 | / |  |  |
| 整车锁具 | - 车厢内部锁具优先级配置通用三角锁； - 中标后与招标方再行对接 | / |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 国标行标 | 本表未涉及配置技术参数须符合机动车登记相关规定，并确保上牌 | / | 必备条件 |  |
| 随车证件 | 提供整车合格证、销售发票、其它相关证件、手册图册等资料 | / |  |  |
| 赠送件 | - 中标车型同型号电泳铝合金轮辋4只； - 中标车型同型号轮胎每台车6只； - 纯电系统故障诊断设备2套 |  |  |  |
| 新车培训及 服务站售后 | - 承诺及时开展相关技术和使用维护等知识培训； - 承诺车辆交付前在招标方当地建站，并提供相关合同； - 承诺整车走保的材料和工时费用全包 | / |  |  |

- 各部件质保期相关要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能电池 | 免费质保（含易损、易耗件）。在质保期内无偿每年定期质量检测，并对有问题的电池进行临时检测，质保期内电池组容量衰减不得超过20%，否则须无条件免费更换新电池 | 10年/ 80万公里 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 2 | 控制系统 | 集成式控制器免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 3 | 电池舱 灭火装置 | 免费质保（含易损、易耗件）在质保期内无偿每年定期质量检测 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 4 | 驱动电机 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 5 | ATS系统 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 6 | 空调系统 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 7 | 电池热管理 系统 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 8 | 空气净化 及检测装置 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 9 | 电驱 空气压缩机 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 10 | 电驱转向油泵 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 11 | 免维护 轮毂总成 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 12 | 集中润滑 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 13 | 车身防腐 | 全车采用优质防腐蚀技术，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封防水防锈处理 | 8年以上 | 提供车厂质保承诺书 |
| 14 | 乘客门 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 16 | 乘客座椅 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 17 | PVC地板 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 18 | 地板革 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 19 | 车厢侧围 和车顶板 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 20 | 风道 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 21 | 蓄电池 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 22 | 投币机 | 免费质保（含易损、易耗件） | 5年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 23 | 视频监控 调度终端 | 免费质保（含易损、易耗件） | 3年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 24 | 高清探头/ 模拟高清探头 | 免费质保（含易损、易耗件） | 3年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 25 | 线路显示牌 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 26 | 多媒体广告 导乘一体机 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 27 | CAN线仪表 | 免费质保（含易损、易耗件） | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 28 | 主线束 | 免费质保 | 8年 | 提供车厂与配套供应商共同质保承诺书 |
| 招标方建议的有长期协议部件只需配套厂家质保承诺书，其他未列入本表项按有关保修规定执行 |  |  |  |  |

说明：

- 【★】必备条件车辆厂家必须全部响应并填写，否则实行一票否决；选配项目可根据投标人意向，结合评分表自行选择，但不得超出选择范畴，否则视为无效标。

- 在车辆检查或使用中发现响应配置与实际配置不相符的，取消当年度邀标资格，追究差额及相关损失，并处以一定的罚款，由招标单位直接在应付款（包括中标厂家其他批次的应付款）中扣除。

- 中标车辆必须符合金华地区上牌要求，由中标厂家完成车辆上牌工作，其正常检测上牌费用凭发票由招标单位支付；招标单位负责联系车管人员上门服务工作，相关费用由中标厂家支付。

- 所有质保配套产品需提供配套产品厂家和车辆制造厂家的双方承诺。自主品牌必须说明情况，否则视为无效标。

- 所有的终端设备产品，必须在中标厂家安装完毕后方可出厂。

- 中标厂家必须履行质保承诺，在约定时间未作出响应而造成损失的，招标单位有权自行联系维修，所产生的直接费用与损失由中标厂家承担，招标单位有权直接在应付款（包括中标厂家其他批次的应付款）中扣除，造成严重后果的，将通过法律途径维权。

- 整车运行安全技术条件必须符合中华人民共和国国家标准或相关行业标准，同时依据国家有关产品质量法规和制造标准、技术要求等要约进行验收。

- 投标厂家需认真阅读并完全理解本技术配置要求，投标人无权擅自改动或降低相关标准与要求。如有高配（正偏离）需提供支撑依据。

9、【★】动力电池需在质保期内做好定期保养维护，由投标人提供维护方案。

## 二、商务要求

1、投标报价要求

1、投标报价包括车款、送车费、税金、利润、不可预见费等所有费用（不含上牌费用）。填报商务报价时，须分别填报单车价格、单车实际支付价格（剔除国家补贴费用后的价格）。投标方的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

2.投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标单位开具正式发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑

2、【★】质量保障承诺

1、项目提供的硬件设备保修时间不少于1年，投标时需提供售前、售后服务承诺（包括车辆保修期、配件供应方式与配件价格等方面的承诺），以上售后服务事项需投标方提供书面承诺材料并加盖公章。

2、车辆出现以下情况的，中标单位须无条件召回更换新车或进行整改，整改后出具整改质量保证承诺书。并承担相应损失。

（1）批量故障：同一个批次中60%（含）以上车辆出现同一故障，50%（含）以上车辆出现同一故障，并经过售后服务和维修分公司单车二次修复后仍无法解决的或在三个月内批次故障仍无法解决的。

（2）故障频率：同一个批次车辆，单车在六个月内同一个故障发生五次以上（含五次）或六个月内无法修复解决的；单车在一个月内不同故障发生五次以上（含五次）或一个月内无法修复解决的。

（3）车辆自燃：车辆发生自燃，经客车厂家和招标方鉴定或经官方仲裁机构认定为因车辆质量问题的。

（4）其他重大质量问题：经客车厂家和招标方鉴定或经官方仲裁机构认定为因车辆质量等问题的。

3、车辆一般故障3天内修复、疑难故障7天内修复。

4、配件供应与车辆报废同期。中标方需在合同签订后10个工作日内书面告知采购方配件的原厂商。

3、备品备件要求

1、承诺长期优惠供应原厂备品备件并具有相应的保障措施；

4、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

5、交车时间及地点

合同签订之日起70天内完成交货，要求在投标书中予以承诺，交货期每延迟一天，处相应标段中标总价的3%违约款。

交车地点：义乌，具体交货地址由采购人指定。

6、付款方式

付款方式合同签订后支付总车款的10%，车辆上牌后一个月内支付总车款的20%，车辆上牌满一年后一个月内支付总车款的30%，车辆上牌满两年后一个月内支付总车款的40%。

- 三、采购原则

中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

- 四、其他

- 贵公司参加本次投标的所有费用由贵公司自理；

2、投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

3、【★】服务承诺事项请各厂家慎重填报，如无法完全履行的：发生第一次的，将在下次招标中扣除售后服务分15分；发生第二次的，将终止邀标资格，并不影响其他权利的主张。

- 第四章  开标、评标和定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“义乌市阳光招标采购平台”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“义乌市阳光招标采购平台”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“义乌市阳光招标采购平台”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“义乌市阳光招标采购平台”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“义乌市阳光招标采购平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“义乌市阳光招标采购平台”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌市阳光招标采购平台(www.ywygzc.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“义乌市阳光招标采购平台”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

- 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“义乌市阳光招标采购平台”的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

- 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“义乌市阳光招标采购平台”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

- 三、评分细则

| 序号 | 评分内容 |  |  |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  | 70分 |  | 评标委员会根据细则，对各投标单位商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表并签名。在统计得分时，若发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的商务技术响应文件的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入） |
| 企业综合实力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术实力 |  |  | 8（客观分） |  | 1、研发机构：投标人建有国家认可实验室、博士后科研工作者、国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，每满足一项得1分，最高得4分； 2、创新实力：投标人技术先进并重视技术创新及成果转化。获得过国家部级技术创新示范企业的得1分，获得过国家级科学技术进步奖的每次得1分（最多得3分）； 3、须提供相关证明文件材料，否则不得分 |
| 2 |  | 上年度销售业绩 |  |  | 3（客观分） |  | 根据投标人提供的上年度纯电动城市客车销售业绩（以中国汽车工业协会排名为准），前三名依次得3分、2分、1分，其它得0.5分 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 投标车型电能消耗率 |  |  | 2（客观分） |  | 根据投标方提供的工信部相关资料(即GB/T18386《电动汽车能量消耗率和续航里程试验方法》试验中消耗的电能除以行驶里程所得的值，单位Wh/km )评价，从低到高，前三名分别2分、1.5分、1分，其它得0.2分 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 售后服务评价体系认证（CTEAS证书） |  |  | 3（客观分） |  | 提供投标车型动力电池的企业通过GB/T27922《商品售后服务评价体系》认证并获得12星及以上级别CTEAS证书相关资料得3分 |
| 5 |  | 售后服务客户满意度调查（CAACS，简称卡思调查） |  |  | 4（客观分） |  | 根据投标人提供的上年度中国汽车售后服务满意度调查（CAACS，简称卡思调查）中的客车品牌类排名，前三名依次得4分、3分、2分，其它名次得1分，未进入排名不得分 |
| 6 |  | “三包”和售后承诺 |  |  | 3（主观分） |  | 在满足招标要求基础上，对产品质量“三包”承诺、售后服务承诺（内容包括但不限于质保年限、服务措施、产品质量保证等）、配件优惠、配件供应周期（通用件和索赔件3天内到货、定制件7天到货）、应急措施、技术培训6项内容及方案的合理性、可行性进行综合评比，前三名依次得3分、2分、1分，其它得0.2分 |
| 7 |  | 服务响应承诺 |  |  | 2（客观分） |  | 对投标人服务响应承诺（疑难故障24小时人员到现场且在72小时内修复，重大问题12小时内人员到现场且在72小时内修复）内容及方案的合理性、可行性进行综合评比，前三名分别2分、1.5分、1分，其它得0.2分 |
| 技术配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 车型要求 （5分） | 车辆设计 | 5（主观分） |  | 根据提供的车辆外形图片（左前、右前、正前、正后、左侧、右侧）、内部图片（驾驶区、仪表台、上客区、下客区、台阶区）、底盘前后区域（短后悬需提供后轮拱内部图片）、后舱（高压设备舱）、各电气设备箱、检修工艺门等彩色图片酌情打分，前三名依次5分、3分、1分，其它不得分 |  |
| 9 |  | 储能电池 系统 （15分） | 动力电池 | 7（客观分） |  | 整车电池总容量72kwh得1分，每增加3kwh加1分。以此类推，最多不超过7分 |  |
|  |  |  |  | 5（客观分） |  | 防尘防水防护等级>IP68得5分，其它得0.2分 |  |
|  |  |  | 电池系统 能量密度 | 1（客观分） |  | 按能量密度从大到小，前两名依次1分、0.5分，其它不得分 |  |
|  |  |  | 续航里程 | 2（客观分） |  | 按公告续航里程（等速法）从大到小，依次2分、1.5分、1分、0.5分，其它不得分 |  |
| 10 |  | 电控驱动 系统 （6分） | “大三电” 及整车电气 安全性 | 2（客观分） |  | 电池、电机、电机控制器、整车控制器每一项≥IP69标准的各得0.5分，其它不得分 |  |
|  |  |  |  | 1（客观分） |  | 所有高压部件防护等级≥IP68得1分，其它得0.2分 |  |
|  |  |  | 驱动电机 | 3（客观分） |  | 峰值功率≥100KW、单位转速的峰值功率最大者、外壳防护等级≥IP68，每满足一项各得1分 |  |
| 11 |  | 小三电系统（4分） | 空调系统 | 1（客观分） |  | 按制冷量、制热量从大到小，每项最大者各得0.5分 |  |
|  |  |  |  | 1（客观分） |  | 完全满足招标要求得1分，其它得0.2分 |  |
|  |  |  | 电驱 空气压缩机 | 1（客观分） |  | 完全满足招标要求得1分，其它得0.2分 |  |
|  |  |  | 电驱转向油泵 | 1（客观分） |  | 完全满足招标要求得1分，其它得0.2分 |  |
| 12 |  | 底盘部分 要求 （3分） | 悬架系统 | 2（客观分） |  | 全空气悬架结构得2分，其它不得分 |  |
|  |  |  | 最大允许 装载质量 | 1（客观分） |  | 按装载质量从大到小，依次1分、0.8分、0.6分、0.4分，其它得0.2分 |  |
| 13 |  | 车身系统 要求 （11分） | 阴极电泳工艺 | 1（客观分） |  | 根据投标方提供的整车阴极电泳相关工艺的技术完整性、先进性和其他优势情况进行综合评比，整车工艺最优的得1分，其它得0.2分。未提供电泳生产线、全套设备、电泳液等相关采购合同及发票复印件不得分 |  |
|  |  |  | 乘客门 | 2（客观分） |  | 铝制双扇中置型塞拉门（带防夹功能）得2分，其它不得分 |  |
|  |  |  | 踏步型式 | 1（客观分） |  | 空载离地高度最小得1分，其它不得分 |  |
|  |  |  | 驾驶室仪表台 | 3（主观分） |  | 根据驾驶室仪表台的投标响应情况酌情打分，前三名依次3分、2分、1分，其它得0.2分 |  |
|  |  |  | 车厢布局 | 4（主观分） |  | 根据车厢布局的投标响应情况酌情打分，前三名依次4分、2.5分、1分，其它得0.2分。未提供相关方案不得分 |  |
| 14 |  | 辅助设施 要求 （1分） | 线路显示牌 | 1（客观分） |  | 完全满足招标要求得1分，其它得0.2分 |  |
| 二 |  | 商务报价分 |  | 30分 |  | 投标报价=投标总价。 1、以投标价格（投标总价）最低的投标报价为评标基准价（即商务分满分），投标报价与评标基准价的差价与评标基准价的比率每1%扣1分； 2、即投标人的商务报价得分=30-（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100（最低零分）。 计算结果保留小数两位（第3位四舍五入） |  |
| 三 |  | 综合得分 |  | 100分 |  | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |  |

第七章  合同主要条款

本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定

买受人（采购方）∶

出卖人（中标方）∶

根据采购编号为           的                 项目的招标结果，经出卖人、买受人协商一致，就客车买卖相关事宜达成协议如下：

第一条  标的、数量、价款、交货期

| 标的名称及型号 | 商标 | 数量(辆) | 单价 (万元) | 合计 （万元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的总金额 （大写） | 元整 (￥ ) |  |  |  |  |

注： 以上单价已含送车费及税费等全部费用。

第二条  质量标准及验收

1、质量标准为出卖人关于本合同所约定标的的企业标准（须已公示），出卖人须随车提供相应的企业标准，该标准作为本合同附件，作为本合同标的验收标准之一。出卖人同时须随车提供详细的车辆配置明细，该明细作为本合同标的验收标准之一。

2、买受人依据质量标准、产品合格证进行验收。

3、车辆配置检验时间：出卖人应在正式交车前5日通知买受人到出卖人所在地进行车辆配置检验。在检验过程中对标的配置有异议的应立即向出卖人提出。该次车辆配置检验不视为买受人对车辆符合要求的验收，验收以车辆交付后的检验合格为准。

- 配置要求

按招标文件、投标响应文件的配置要求

第四条  交货

1、交车地点为买受人所在地浙江义乌，具体以买受人指定为准。

出卖人按照买受人的要求将标的物交至买受人指定的交货地点和接货人，买受人指定交货地点为：                                   指定接货人为：         ，联系电话：           。交货当天双方仅清点车辆、随车文件及车辆外观等，不对车辆配置验收。

2、出卖人应于标的物起运前3日书面通知买受人起运发货事宜。

3、出卖人交车时应同时向买受人提供本合同所约定标的的使用说明书、产品合格证、维护保养或服务手册等。

4、车辆配置检验验收时间：买受人在收到标的物之日起5天内按照按随车的企业标准文件及车辆配置明细、招投标文件的配置要求进行配置检验，检验合格，买受人收货；如果发现标的配置有异议的应在检验之日起10日内向出卖人提出，由出卖人负责调换，否则买受人方有权拒收并按出卖人未交货处理。

5、标的物的所有权及毁损灭失风险于交车且车辆配置经买受人检验合格之日起转移。

第五条   结算与支付

1、价款支付∶

在上述支付节点上，出卖人须先行提供相应款项的税务发票至买受人，否则买受人有权拒绝付款。

2、结算方式：经出卖人财务部门认可的银行汇票或银行电汇。

出卖人账户名称：

开    户   行∶

账         号∶

结算货币：人民币。

3、涉及到维修、服务、索赔等问题时，由出卖人、买受人双方按照出卖人的“保修”规定及有关法律、法规规定进行。

4、买受人在未全部付清价款本息前，未经出卖人书面同意不得将本合同项下的客车转让、赠与、抵押、质押、出租给任何第三方。

第六条  质量保证和服务

1．买受人必须按出卖人提供的使用说明书、维护保养手册或服务手册及有关的法律、法规、规章和标准的规定等要求正确、合理地使用并维护（修）保养本合同所约定的标的及其各部件。在符合前款规定的情况下，出卖人按其提供的使用说明书、维护保养手册或服务手册的规定提供质量保证和服务，否则出卖人不承担保修义务及其它任何责任。如不属于保修义务范围的，出卖人提供的服务为有偿服务。买受人应及时向出卖人支付有关费用，如材料费、工时费、差旅费及鉴定费等。

2．应买受人的要求，在出卖人交车前或时，出卖人在出卖人所在地对买受人的驾驶人员、维修人员进行一次集中培训，师资及培训费用出卖人承担，交通、食宿等费用买受人自理。买受人应按规定为本合同标的配备具备相应资质和实际操作能力的驾驶和维修人员。

3．质量保证和售后服务的具体要求按双方的招标、投标文件要求及出卖人的售后服务承诺。

第七条  不可抗力

如出卖人遇不可抗力因素(自然灾害等)，造成延迟交货，则不承担违约责任。但如遇此类情况，出卖人应以传真告知买受人有关情况，并提供有关证明材料。如传真不能正常使用，出卖人可采取其他方式通知买受人。

如此种迟延超过六个月时，双方都有权终止履行受不可抗力影响的标的的买卖义务(但未到交货时间的标的不在此列)，任何一方当事人不得因此向对方当事人主张违约金、赔偿金，但出卖人应退还买受人已支付的相应购车款项。

第八条  争议解决

因本合同及本合同的履行发生一切争议时，由双方友好协商解决；协商不成时，则提交义乌市人民法院诉讼解决。

第九条  合同变更

本合同的任何变更或补充都必须以书面形式并得到双方确认。

第十条  保密和商标保护

双方当事人对本合同内容及履行本合同过程中涉及的对方当事人的商业秘密负有保密义务，不得披露给任何第三人。

买受人不得改变出卖人在本合同标的上所附加的商标标识及其安装位置，更不得同时附加或将原有商标标识取下换成其它商标标识。

第十一条  违约责任

1、若出卖人逾期交车，每逾期1日按本合同总价款千分之三向买受人支付违约金。

2、若由于出卖人为满足买受人招标条件而无原则调整车辆配置等原因造成买受人不能

及时上牌或办理相关证件的，由出卖人赔偿买受人相应的损失。

3、如任何一方违反保密义务的，则每次应向对方支付违约金5万元。

4、任何一方当事人违反本合同的其它约定，应赔偿对方当事人因此产生的直接经济损

失。

第十二条    其它

1、其它约定：相关招投标文件及具体车型的配置响应表、车辆技术参数、标准配置要求、质量保证承诺及售后服务规定等作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、对于买受人在招标时推荐品牌的配套产品，出卖人有义务进行严格的质量检验。并将结果及时反馈给买受人。如因配套产品造成车辆质量问题的，由出卖人承担相应责任。

3、本合同未约定的其它事项按《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定办理；法律法规没有规定的，由双方当事人协商解决。

4、双方公函、通知等正式文件的邮寄送达地址（出卖人、买受人任何一方只要以对方下列地址为邮寄目标地址进行有效投递，即视为该邮件送达）

出卖人：

买受人：

5、本合同自双方当事人的代表人签字并加盖公章后生效。

6、本合同一式七份，出卖人执三份，买受人执三份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具同等效力。

出卖人：                               买受人：浙江恒风集团有限公司

签字代表∶                             签字代表∶

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

# 第八章  投标文件部分格式

## 一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2、义乌市国企采购项目投标承诺书

3、货物简要说明一览表

4、产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

5、规范偏离表

## 二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

## 三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

货物简要说明一览表

采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注:

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

产品质量保证承诺书

根据贵方为年 月日（采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

6、其它：

投标方名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

开标一览表

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 内容 | 品牌及所投车辆型号 | 数量（） | 单价（） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目总投标报价 | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

备注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。