义乌市交通旅游产业发展集团有限公司规划省道S214、S215义乌江东至赤岸段公路工程智能设施采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2025-CG204

采  购　人：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司（盖章）

代  建  方：义乌市公安局交通警察大队（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年十月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	13

五、费用缴纳	13

六、其它	14

第三章  招标项目要求	15

第四章  开标、评标和定标须知	43

一、开标	43

二、评标	43

三、定标	46

第五章  投标文件的有效性	49

第六章  评标办法	52

一、评审程序	52

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理	52

三、评分细则	53

第七章  合同主要条款	57

第八章  投标文件部分格式	61

第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWYGZC202510CG0020（YCQ-2025-CG204 ）

2.采购内容及数量：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司规划省道S214、S215义乌江东至赤岸段公路工程智能设施采购项目，具体见《招标货物一览表》。

3.采购预算及最高限价：26225480元，超过最高限价为无效标。

4.投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：义乌市阳光招标采购平台(www.ywygzc.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录义乌市阳光招标采购平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年11月3日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市交通旅游产业发展集团有限公司：蒋先生 13606896880和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年11月11日09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录义乌市阳光招标采购平台（www.ywygzc.com），上传电子加密标书至“义乌市阳光招标采购平台”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年11月11日09:30

④开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“义乌市阳光招标采购平台”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为义乌市阳光招标采购平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【供应商入库办理流程：义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台供应商入库申报操作手册；CA办理操作流程：义乌市阳光招标采购平台-办事指南-CA在线办理”（目前“义乌市阳光招标采购平台”仅支持天谷CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“义乌市阳光招标采购平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=112203&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=4995a22f-7707-4e9a-bdcd-b81f2f25e809&RootGuid=e9eef476-f8a3-4999-ac46-4f8b3d7857da&softtypecode=03获取。投标文件制作具体流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年11月11日09:30）之前上传投标文件。

④开标与投标文件解密：开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

4.1该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动

4.2电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动

4.3浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器

4.4密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确

4.5因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件

4.6因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：0579-89920081 ，电子投标制作问题详询：龚先生0579－89900986。

9.投标保证金：无

10.业务咨询：

义乌市交通旅游产业发展集团有限公司：蒋先生 13606896880

义乌产权交易所有限公司：龚先生0579－89900986

义乌市交通旅游产业发展集团有限公司

义乌产权交易所有限公司

2025年10月31日

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司规划省道S214、S215义乌江东至赤岸段公路工程智能设施采购项目 ，具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年11月3日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市交通旅游产业发展集团有限公司：蒋先生 13606896880和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年11月11日09:30）之前上传投标文件。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年11月11日09:30 开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com） 开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。 请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。 ①该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动 ②电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动 ③浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器 ④密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确 ⑤因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件 ⑥因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在招标文件规定的期限内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

一、说明

1.适用范围

①本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市交通旅游产业发展集团有限公司。

2.2代建方：系指义乌市公安局交通警察大队。

2.3招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.4投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.5服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.6货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.7需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.8使用方:即代建方，招投标阶段称为代建方，在签订和执行合同阶段称为使用方。

2.9供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.10“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.11“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表（含所采用主要材料的品牌、规格、型号、生产厂家等）：投标人应按根据《招标货物一览表》所列的货物清单，按每项货物进行填列；

★（2）规范偏离表；

（3）产品质量保证及售后服务承诺书；

（4）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年11月11日09:30）之前上传投标文件。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“义乌市阳光招标采购平台”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

①该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动

②电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动

③浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器

④密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确

⑤因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件

## ⑥因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。五、费用缴纳

1.招标代理服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标代理服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标代理服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

2.项目中标后，中标人需向义乌市阳光招标采购平台缴纳交易服务费，收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100万（含）以下 | 1000元 |
| 100万-200万（含） | 1500元 |
| 200万-500万（含） | 3000元 |
| 500万-1000万（含） | 8000元 |
| 1000万-2000万（含） | 16000元 |
| 2000万-5000万（含） | 25000元 |
| 5000万-1亿（含） | 35000元 |
| 1亿以上 | 50000元 |

注：1）不涉及具体金额的采购项目，中标单位收取交易服务费1000元/次；2）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元技术服务费；3）具体操作流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”

六、其它

本招标文件解释权归采购人。

第三章  招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 规格质量要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球机系统（视频监控系统） |  |  |  |  |
| 1 | 高清星光球机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、支持≥40倍光学变焦； 3、不低于400万像素； 4、红外距离不小于450米; 5、支持最低照度≤彩色0.0005Lux，★黑白≤0.0001Lux（以权威部门型式检验报告为准）； 6、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 7、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 9、支持宽动态不小于106dB； 10、支持水平旋转范围为360°连续旋转，水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11、支持1个RJ45网络接口，1个光纤接口，7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；支持雨刷功能，可通过手动或自动方式开启雨刷； 12、支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车辆颜色、车辆类型等信息； 13、支持违法停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能（以权威部门型式检验报告为准）； 14、★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%（以权威部门型式检验报告为准）； 15、球机可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度（以权威部门型式检验报告为准）； 16、球机具备BDS（北斗）定位或GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 17、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 18、具备较好的环境适应性，电压在24V±45%范围内变化时，设备可正常工作； 19、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40-70℃； | 个 | 52 |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 | 52 |
| 3 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 52 |
| 4 | 电源及信号防雷器 | 电源及信号防雷器 | 套 | 52 |
| 5 | 电源线 | RVV 3*1.5mm2 | 米 | 3300 |
| 6 | 光纤线 | 单模四芯 | 米 | 3300 |
| 7 | 管内穿线3 | 管内穿线，电源线2*10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 米 | 37000 |
| 8 | 系统集成（球机类监控） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 套 | 52 |
| 9 | 第三方检测 | 检测内容包含但不限于接入系统后的图片分辨率、号牌识别率、抓拍成功率等内容 | 方向 | 52 |
| 10 | 链路租赁 | 运营商链路租赁（三年） | 点 | 19 |
| 电子警察系统（信控路口） |  |  |  |  |
| 1 | 环保抓拍单元 | 1.采用先进的图像融合技术，夜间正常环境光路口，仅采用自带灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染； 2.采用不小于1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出不少于 4096×2160高清图像； 3.★图像传感器支持输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 4.★在0.0001lx（F=0.95，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试：白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 6.车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无物损的条件进行测试：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 7.支持不少于13种车身颜色识别。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试： 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件） 9.★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于7000种，通过车尾可识别不少于3700种。（提供权威部门有效检测报告复印件） 10.支持车标识别功能，支持不少于400种车标信息（提供权威部门有效检测报告复印件）； 11.支持非机动车闯红灯抓拍功能。（提供权威部门有效检测报告复印件） 12.车型识别功能检查：支持识别不少于24种车型（提供权威部门有效检测报告复印件）； 13.支持违法占用专用车道抓拍； 14.支持变道抓拍； 15.支持逆向抓拍； 16.支持超速车辆抓拍； 17.支持欠速车辆抓拍；支持黄牌车占道抓拍； 18.新能源车牌识别；（提供权威部门有效检测报告复印件）； 19.支持违章停车检测； | 个 | 54 |
| 2 | 全景相机 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 2.采用不低于200W 1/1.8" CMOS图像传感器； 3.分辨率：最大支持1920×1200； 4.自动光圈：DC驱动； 5.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 6.最低照度：彩色≤0.002lx(AGCON，RJ45输出)； 7.黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； 8.支持MAC过滤功能，黑白名单最多支持200个MAC地址;空拍和重拍的图像≤1%； 9.可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6，DHCP、802.1x等网络协议; | 个 | 8 |
| 3 | 路口控制主机 | 嵌入式Linux实时操作系统；支持WEB方式、VGA/HDMI显示；支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入；支持不少于4路报警输入、4路报警输出；支持不少于4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘；支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等；1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电；支持违章图片合成功能，合成方式可选；支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台；支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除；支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境；支持湿度范围在10%～90%的环境下工作。 | 台 | 8 |
| 4 | 视频存储单元 | 支持不少于16路8盘位网络硬盘录像机（要求前端存储视频时间不少于30天）；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心发送邮件、触发报警输出）；支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持190个标签，最大可以打4096个标签;支持1/8.1/4.1/2.1.2.4.8.16.32.64.128.256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能;支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作;支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持不少于2个以太网口，可将不同网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持不少于2路音频输出接口；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； | 台 | 8 |
| 5 | 红灯信号检测器 （网络型） | 采用ATMEL高性能处理器；支持最多接16路红绿灯信号；支持红/绿灯信号检测模式切换功能；支持最多4种波特率配置； | 个 | 8 |
| 6 | 硬盘 | 4T专用硬盘，转速不低于5400rpm，缓存不少于256M | 块 | 23 |
| 7 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 | 31 |
| 8 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 31 |
| 9 | 24口交换机 | 室外宽温交换机，24* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块）24口百兆交换机 | 个 | 8 |
| 10 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 31 |
| 11 | 落地机箱 | 前门:全不锈钢前门，带锁；后门:全封闭全不锈钢后门；侧门:全不锈钢侧门，可快速装卸。采用1.2mm 不锈钢材料；固定托盘1个；承重200kg；散热风扇1个；1只6孔插线板。 | 只 | 8 |
| 12 | 系统集成（电子警察） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 方向 | 31 |
| 13 | 设备控制机箱安装调试（电警）（含基础） | 设备控制机箱安装调试（电警）（含基础） | 台 | 8 |
| 14 | 光纤线 | 单模四芯 | 米 | 3800 |
| 15 | 电源线 | RVV 3*1.5mm2 | m | 3800 |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 次 | 8 |
| 17 | 线缆辅材 | 包括：电源线、控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 8 |
| 18 | 第三方检测费用 | 检测内容包含但不限于接入系统后的图片分辨率、号牌识别率、抓拍成功率等内容 | 方向 | 31 |
| 19 | 信号灯监测主机 | 1、安装方式:壁挂式/机架式 2、功率 ≤10W（220VAC） 3、市电输入:电压适用范围交流AC120-AC265V，频率适用范围50Hz±5Hz； 4、强电接口:1个220V/32A电源输入接口,1个220V/32A电源输出接口； 5、弱电接口：2个12V/5A输出接口,2个RS485输入接口,1个RJ45网络接口,1个RS232接口，2个无源干接点接口； 6、支持：门状态检测； 7、支持：进水状态监测； 8、支持：温湿度检测； 9、支持：过压、欠压、过流、漏电检测； 10、支持远程重启供电模块修复功能； 11、支持电压/电流/功率采集及液晶显示； 12、工作环境温度： -40℃～+85℃； | 套 | 8 |
| 20 | 信号灯监测副机 | 支持1路RS485，二线制，±15KV ESD保护； 1、支持4级QoS、数据分段、重组、重传、数据加解密； 2、支持3*4=12路红绿灯、人行灯等信号灯工作状态，电气参数采集端，相互独立A/D,支持拔插端； 3、支持与信控边缘网关进行tcp/ip通讯，实现信号灯设备数字化； 4、支持匹配倒计时、信号灯、信号机、过街按钮、网络设备，支持信号灯设备故障、漏电、线路信息上报等功能。 | 套 | 32 |
| 21 | 信号灯检测安装调试 | 信号灯检测安装调试 | 路口 | 8 |
| 电子警察系统（流量检测、客货分离抓拍） |  |  |  |  |
| 1 | 流量抓拍单元 | 1.采用先进的图像融合技术，夜间正常环境光路口，仅采用自带灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染； 2.采用不小于1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出不少于 4096×2160高清图像； 3.★图像传感器支持输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 4.★在0.0001lx（F=0.95，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 5.支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试：白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 6.车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无物损的条件进行测试：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 7.支持不少于13种车身颜色识别。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试： 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件） 9.★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于7000种，通过车尾可识别不少于3700种。（提供权威部门有效检测报告复印件） 10.支持车标识别功能，支持不少于400种车标信息（提供权威部门有效检测报告复印件）； 11.支持非机动车闯红灯抓拍功能。（提供权威部门有效检测报告复印件） 12.车型识别功能检查：支持识别不少于24种车型（提供权威部门有效检测报告复印件）； 13.支持违法占用专用车道抓拍； 14.支持变道抓拍； 15.支持逆向抓拍； 16.支持超速车辆抓拍； 17.支持欠速车辆抓拍；支持黄牌车占道抓拍； 18.新能源车牌识别；（提供权威部门有效检测报告复印件）； 19.支持违章停车检测； | 个 | 74 |
| 2 | 多合一补光灯 | 1.集暖光LED频闪、白光爆闪、红外爆闪等于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象； 2.内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节灯亮度和切换LED灯亮灭，灵活方便； 3.支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； 4.支持LED频闪同步相机视频补光； 5.爆闪回电时间＜67ms； 6.气体补光控制具有峰值抑制功能； 7.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护且自动恢复； 8.★要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告。（提供公安部有效检测报告复印件） 9.多合一补光灯需与卡口抓拍单元同一品牌。 | 个 | 28 |
| 3 | 路口控制主机 | 嵌入式Linux实时操作系统；支持WEB方式、VGA/HDMI显示；支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入；支持不少于4路报警输入、4路报警输出；支持不少于4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘；支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等；1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电；支持违章图片合成功能，合成方式可选；支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台；支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除；支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境；支持湿度范围在10%～90%的环境下工作。 | 台 | 25 |
| 4 | 视频存储单元 | 支持不少于16路8盘位网络硬盘录像机（要求前端存储视频时间不少于30天）；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心发送邮件、触发报警输出）；支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持190个标签，最大可以打4096个标签;支持1/8.1/4.1/2.1.2.4.8.16.32.64.128.256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能;支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作;支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持不少于2个以太网口，可将不同网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持不少于2路音频输出接口；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； | 台 | 23 |
| 5 | 硬盘 | 4T专用硬盘，转速不低于5400rpm，缓存不少于256M | 块 | 23 |
| 6 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 34 |
| 7 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 17 |
| 8 | 落地机箱 | 前门:全不锈钢前门，带锁；后门:全封闭全不锈钢后门；侧门:全不锈钢侧门，可快速装卸。采用1.2mm 不锈钢材料；固定托盘1个；承重200kg；散热风扇1个；1只6孔插线板。 | 只 | 23 |
| 9 | 系统集成（电子警察） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 方向 | 40 |
| 10 | 设备控制机箱安装调试（电警）（含基础） | 设备控制机箱安装调试（电警）（含基础） | 台 | 23 |
| 11 | 光纤线 | 单模四芯 | 米 | 4000 |
| 12 | 电源线 | RVV 3*1.5mm2 | m | 4000 |
| 13 | 线缆辅材 | 包括：电源线、控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 25 |
| 14 | 第三方检测费用 | 检测内容包含但不限于接入系统后的图片分辨率、号牌识别率、抓拍成功率等内容 | 方向 | 40 |
| 15 | 2载频PDT集群一体化基站 | 整机尺寸：≤440*340*160mm工作频率：Tx：361MHz-366MHz,Rx:351MHz-356MHz；载波数：2；基站为基站控制单元和射频单元高度集成的一体化基站，重量:≤30Kg，便于室外安装并能长期曝露室外使用；符合PDT相关标准规范；基站支持直接接入金华市公安局交换中心，与现网基站共用一套调度系统、网管系统。 | 套 | 3 |
| 16 | 同轴电缆 | 射频线 1/2"普通馈线 50ohm 黑色 内导体铜包铝线 外导体环形皱纹铜管 护套阻燃聚烯烃 (RoHS) | 米 | 1000 |
| 17 | 二功分器 | 频率范围：350-400MHz； 阻抗：50Ω；驻波比：≤1.3；承载功率：≥100W；隔离度：≥22dB；温度范围：-30～+60℃；工作湿度：-40～80℃；接口类型：N-Female； | 个 | 9 |
| 18 | 定向壁挂天线 | 工作频率： 350-400MHz 极化方向：垂直极化； 辐射方向：半功率波瓣宽度，水平面：85，垂直面：120； 驻波比：≤1.4-2； 增益：5±0.5 dBi； 阻抗：50Ω；耐功率：100W 接口类型：N-Female； ANT-350N | 副 | 12 |
| 19 | 天线支架 | 定制 | 副 | 12 |
| 20 | 室外机柜 | 尺寸120*60*60；配套基础和电表等 | 套 | 1 |
| 21 | 工程辅料 | 定制 | 套 | 3 |
| 22 | 链路费用 | 20M带宽，含6年链路费用 | 条 | 3 |
| 23 | 系统集成（一体化支架） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 套 | 1 |
| 卡口系统 |  |  |  |  |
| 1 | 生态卡口抓拍单元 | 1.采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯，通过结合红外爆闪灯即可输出高质量全彩图像（正常环境光路口），有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象； 2.采用不小于1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出不少于 4096×2160高清图像； 3.★图像传感器可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供权威部门有效检测报告复印件）； 4.★在0.0001lx（F=0.95，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征（提供权威部门有效检测报告复印件）； 5.★支持输出三张同时刻目标抓拍图片，包括可见光图片（全彩）、红外图片（黑白）以及融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，图片中运动目标位置相同；（提供权威部门有效检测报告复印件）； 6.车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无物损的条件进行测试：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 7.支持不少于13种车身颜色识别。（提供权威部门有效检测报告复印件）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试： 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。（提供权威部门有效检测报告复印件） 9.支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于7000种，通过车尾可识别不少于3700种。（提供权威部门有效检测报告复印件） 10.★支持检测并跟踪指定区域内不少于160个目标（机动车、非机动车及行人）（提供权威部门有效检测报告复印件）； 11.车型识别功能检查：支持识别不少于24种车型； 12.支持违法占用专用车道抓拍；支持变道抓拍；支持逆向抓拍；支持超速车辆抓拍；支持欠速车辆抓拍；支持黄牌车占道抓拍；新能源车牌识别；支持违章停车检测； 13.支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测（需提供权威部门型式检验报告说明）； 14.支持驾驶室人脸抠图；（提供权威部门有效检测报告复印件）； 15.所组成的抓拍系统需满足GA/T1202-2022中规定的要求； 16.支持不少于16块感兴趣区域(ROI)增强编码功能；（提供权威部门有效检测报告复印件） | 个 | 27 |
| 2 | 全景相机 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 2.采用不低于200W 1/1.8" CMOS图像传感器； 3.分辨率：最大支持1920×1200； 4.自动光圈：DC驱动； 5.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 6.最低照度：彩色≤0.002lx(AGCON，RJ45输出)； 7.黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； 8.支持MAC过滤功能，黑白名单最多支持200个MAC地址;空拍和重拍的图像≤1%； 9.可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6，DHCP、802.1x等网络协议; | 个 | 7 |
| 3 | 多合一补光灯 | 1.集暖光LED频闪、白光爆闪、红外爆闪等于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象； 2.内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节灯亮度和切换LED灯亮灭，灵活方便； 3.支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； 4.支持LED频闪同步相机视频补光； 5.爆闪回电时间＜67ms； 6.气体补光控制具有峰值抑制功能； 7.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护且自动恢复； 8.★要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告。（提供公安部有效检测报告复印件） 9.多合一补光灯需与卡口抓拍单元同一品牌。 | 只 | 27 |
| 4 | 卡口专用雷达 | 1.支持双向测速，测速精度高； 2.支持高速、低速检测； 3.窄波平板天线设计，不容易被电子狗检测到； 4.工作参数可灵活设置，灵敏度高； 5.符合国家标准GB/T 21255-2007的技术要求； 6.符合行业标准GB/T 832-2014的技术要求； 7.测速范围10km/h~250km/h； 8.测速误差-2km/h~0km/h； 9.功耗不大于2.5W； 10.电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V；工作温度-20℃~80℃； 11.外壳防护等级不低于IP66； 12.获得省级以上质监部门颁发的计量器具型式批准证书，并提供相关证明材料。 | 个 | 27 |
| 5 | 路口控制主机 | 嵌入式Linux实时操作系统；支持WEB方式、VGA/HDMI显示；支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入；支持不少于4路报警输入、4路报警输出；支持不少于4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘；支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等；1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电；支持违章图片合成功能，合成方式可选；支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台；支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除；支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境；支持湿度范围在10%～90%的环境下工作。 | 台 | 7 |
| 6 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 | 7 |
| 7 | 24口交换机 | 室外宽温交换机，24* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块）24口百兆交换机 | 个 | 7 |
| 8 | 落地机箱 | 前门:全不锈钢前门，带锁；后门:全封闭全不锈钢后门；侧门:全不锈钢侧门，可快速装卸。采用1.2mm 不锈钢材料；固定托盘1个；承重200kg；散热风扇1个；1只6孔插线板。 | 只 | 7 |
| 9 | 系统集成（智能卡口） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 方向 | 7 |
| 10 | 设备控制机箱安装调试（卡口）（含基础） | 设备控制机箱安装调试（卡口）（含基础） | 台 | 7 |
| 11 | 室外阻水网线 | 室外阻水网线 | 米 | 700 |
| 12 | 电源线 | RVV 3*1.5mm2 | m | 700 |
| 17 | 线缆辅材 | 包括：电源线、控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 6 |
| 18 | 第三方检测费用 | 检测内容包含但不限于接入系统后的图片分辨率、号牌识别率、抓拍成功率等内容 | 方向 | 7 |
| 诱导屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 诱导屏（不含框体） | 配置：1R1G1B 点间距：16mm 发光亮度：≥5000cd/㎡ 材质：铁/铝 电源：AC220V±10%，50Hz 平均功耗： ≤800W/㎡ 温度：-40℃～+60℃ 推荐视距：15米 调光功能：软件调节100级可调 平均无故障时间：≥3500小时 电源：110V±10%或220V±10%，50~60 Hz 防护等级：≥IP65 | m2 | 70 |
| 2 | 框体 | 框体定制及安装 | m2 | 70 |
| 3 | 显示屏独立主控 | 1、 一路DVI视频输入； 2、 一路音频输入； 3、四个网口输出或四路光纤输出； 4、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 5、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 台 | 7 |
| 4 | 实时屏体监控 | 采用不低于200万(1920*1080)1/2.7英寸CMOS图像传感器；动态范围90db（以公安部检测报告为准）；工作温度-40℃~70℃（以公安部检测报告为准）；支持IP67 （以公安部检测报告为准）；投标时需提供公安部检测报告。 | 台 | 7 |
| 5 | 控制板卡 | LED屏控制卡 | 块 | 7 |
| 6 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 7 |
| 7 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 7 |
| 8 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联 | 对 | 7 |
| 9 | 智能远程控制模组 | 1、交流50HZ,额定电压230/440V； 2、额定电流80A; 3、极数：4P； 4、脱口类型:C型； 5、静电放电：等级3； 6、雷击浪涌：等级4； 7、具有过载/短路保护功能； 8、支持远程关/开/重启功能； 9、通讯：RJ45； 10、安装方式：导轨安装； | 套 | 7 |
| 10 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 项 | 6 |
| 11 | 设备安装调试 | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 套 | 7 |
| 12 | 龙门架 | 龙门架（18m）详设计图纸 | 套 | 6 |
| 13 | 龙门架 | 龙门架（24m）详设计图纸 | 套 | 1 |
| 视频检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雷视融合微波检测器 | 1)检测器支持进行大区域检测，纵向检测区域不少于260米，横向检测不少于8个车道，跟踪目标数不少于128个目标； 2)检测器支持采用“雷达+视频”一体化设计，检测器视频分辨率不低于500w像素，支持视频采集编码功能；支持雷达信息与视频数据的融合，并能在界面融合展示车牌、车速等结果并输出结果信息； 3)检测器具备多功能的数据检测功能，检测每车道多个断面的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、车身时距、85%位速度； 4)检测器支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数，可根据需求设置动态排队条件参数值； 5)检测器可通过软件输出各车道的通行评价指标，包括最大排队长度、平均停车次数及平均延误时间等信息； 6)检测器全天候车流量检测精度≥95%； 7)接口：RJ45，检测器可通过网络可方便的远程调试、升级； 8)检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，安装高度6～8米； 9)检测器可在全气候环境下稳定工作，并具有自校准以及故障自诊断功能； 10)温度：－40℃~ +70℃；湿度：最大95％； 11)电源：24VDC；功率：＜12W；过压和防雷保护； 12)7*24连续不间断工作； | 台 | 11 |
| 2 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 11 |
| 3 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联 | 对 | 11 |
| 4 | 电源线1 | 3*1.5mm2 | 米 | 1300 |
| 5 | 光纤线 | 单模四芯 | 米 | 1300 |
| 6 | 系统集成（广域雷达） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 方向 | 11 |
| 无人机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机巢 | 自动机场参数 整机重量：≤55 千克（不包含飞行器） 外形尺寸 舱盖开启：长≤ 1760 毫米，宽 ≤745 毫米，高≤ 485 毫米 舱盖闭合：长 ≤640 毫米，宽≤ 745 毫米，高 ≤770 毫米 工作环境温度:-30°C 至 50°C 防护等级:IP56 最大允许降落风速:12 米/秒 最大运行海拔高度；4500 米 RTK 基站定位精准度： 水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS） 垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS） | 套 | 2 |
| 2 | 无人机 | 无人机参数 裸机重量：≤1900 克 最大起飞重量：≥2000 克 最大起飞海拔高度：≥6500 米 最长飞行时间：≥50分钟 最大续航里程：≥40公里 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 防护等级：≥IP55 广角相机: ≥4/3 CMOS，有效像素 ≥2000 万 中长焦相机: ≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800万 长焦相机: ≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万 等效焦距：70 毫米 光圈：f/2.8 对焦距离：3 米至无穷远 | 套 | 2 |
| 3 | 无人机4G模块 | 使用网络控制无人机，增加控制距离。 拓展无人机控制距离至5-10km | 个 | 2 |
| 4 | 机载喊话器 | 重量：≤95 克 最大功率：15 瓦 最大响度：在 1 米处≥ 110 分贝 有效广播距离：≥300 米 广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 防护等级：IP55 | 个 | 2 |
| 5 | 机载探照灯 | 重量：≤100 克 最大功率：≥30瓦 照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米 有效照明角度：≥20°（10% 相对照度） 有效照明面积： 1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式） 2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式） 工作方式:：常亮、爆闪 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 防护等级：IP55 | 个 | 2 |
| 6 | 智能飞行电池 | 容量：≥6700 毫安时 电压：≥22 伏 化学体系：镍钴锰酸锂 能量：≥140 瓦时 重量：≤640 克 循环次数：≥400 次 充电温度范围：5℃ 至 45℃ 支持低温充电 支持低温自加热充电 | 块 | 12 |
| 7 | 无人机螺旋桨 | 建议1年1台机场配2副备用桨叶（一副4根） | 副 | 12 |
| 8 | 充电器 | 输出功率:≥240 瓦 输入:100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz，3 安 输出：总共：最大输出功率 240 瓦；USB-C 接口：最大输出功率 65 瓦 | 个 | 2 |
| 9 | 充电管家 | 输入SDC：16.8 伏至 25.5 伏，12.1 安 额定功率：≥240 瓦 充电方式：3 块电池轮充 支持标准模式（100% SOC）与待命模式（90% SOC） 充电温度范围：5℃ 至 40℃ | 个 | 2 |
| 10 | 备用遥控器 | 屏幕尺寸：≥7英寸 屏幕分辨率：≥1920 × 1200 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥12 公里 | 个 | 2 |
| 11 | 无人机保险服务 | 保额的维修额度可用于抵扣维修费用，保额不累计到次年 | 年/2套 | 3 |
| 12 | 机巢保险服务 | 保额的维修额度可用于抵扣维修费用，保额不累计到次年 | 年/2套 | 3 |
| 13 | 第三者责任险保障服务 | ≥100万元/年保额，保额不累计到次年 | 年/2套 | 3 |
| 14 | 无人机巢保养服务 | 设备清洁、固件升级、稳定性测试、桨叶电池更换等 | 年/2套 | 3 |
| 15 | 机场网络（专线或宽带） | 上行至少40M，下行100M | 年/2条 | 3 |
| 16 | 虚拟流量网络服务 | 配套4G模块使用，1元/G，与无线电信号共同实现无人机控制及视频回传。 | 年/2张 | 3 |
| 17 | 机场基建及安装调试服务 | 负责项目堪点，安装调试，培训，交付工程师验收 | 套 | 2 |
| 18 | 飞控平台 | 1. 支持标准地图/卫星地图切换加载； 2. 支持地图高程显隐切换； 3. 支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面） 4.地图实验室支持加载建筑物数据 5.支持作业区域管理，可自定义飞行区和禁飞区。 6. 支持用户创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员； 7. 组织层级下的角色不少于5种； 8. 组织下支持包含多个项目。" 9. 支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置； 10. 支持开启申请码加入项目功能； 11. 支持添加组织成员、组织设备进入项目。" 12. 支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色； 13. 支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号信息并导入系统； 14. 管理员支持批量更改人员组织角色或删除组织人员。" 15. 管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备； 16. 设备管理页面支持查看内容包括但不限于：设备型号、设备SN、设备组织名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间等。" 17. 支持加载建图成果的高程数据； 18. web端支持将实时建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果。 19.模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建 20.支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示 21.支持两期有重叠的二维模型对比，对比的同时可显示地图标注信息。 22.支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。 23.支持多个航点航线文件合并成一个航线文件 24.支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等； 25. 支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 26. 航线规划支持导入三维模型做参照 27. 支持虚拟飞行的航线规划方式 28. 支持规划建图航拍和倾斜摄影两种任务类型 29. 倾斜摄影模式支持无人机智能摆拍提升数据采集效率 30. 航线规划支持仿地航线规划，可使用内置高程模型直接用于仿地航线规划，或利用媒体库中的DSM或模型用于仿地航线规划。 31.支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等 32.支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点 33.支持在自动作业时手动接管无人机" 34.支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。 35.激光测距功能支持负载直播画面显示直播画面中心点坐标，激光打点功能支持直接在画面中心点进行标注。 | 年 | 3 |
| 道路视频全覆盖系统 |  |  |  |  |
| 1 | 固定摄像机 | 传感器类型:400万像素1/2" CMOS传感器相机 有效像素:2560×1440 快门:自动，30us～50000us，步进30us 最低照度:0.001Lux （ACG ON） 增益控制:自动 白平衡:自动 强光抑制:支持 宽动态:支持 降噪:AI降噪，数字2D、3D降噪 视频压缩标准:H.264 High Profile、H.265 Main Profile 视频码率:2Kbps～16Mbps 视频帧率:1fps～25fps 最大图像尺寸:2560×1440 图像设置:亮度、锐度、对比度、饱和度自动可调 码流:主码流：1440P@ 25fps（默认）/1080P@ 25fps/ 720P@ 25fps / 540P@ 25fps第二路码流：1440P@ 25fps / 1080P@ 25fps（默认） / 720P@ 25fps / 540P@ 25fps第三路码流：1440P@ 25fps（默认）/ 1080P@ 25fps / 720P@ 25fps / 540P@ 25fps 监控范围:覆盖1～6个标准车道 交流电源接口:1个 接入电压AC 100～240V，50～60Hz 以太网接口:2个 100/1000M自适应RJ45 RS-485接口:1路 保留接口I/O接口:2路输入，4路输出 网络协议:支持多种网络协议，包括IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP、RTP等 流媒体协议:支持RTSP、ONVIF、GB/T 28181供电:AC 220V，50～60Hz 功耗:平均功耗≤8W | 台 | 366 |
| 2 | 定向广播 | 1.定向喇叭额定功率:200W 2.定向喇叭声压级:>140dB @1m/2kHz 3.指向性:≤40°(-12dB) 4.定向喇叭有效传输距离:>200 米 5.定向喇叭语声传输距离:车内接收:>85dB@50m、>75dB@100m、>65dB@200m;车外接收:>105dB@50m 6.定向喇叭频率响应:500Hz-16kHz 7.存储温度：-35℃-65℃； 8.工作温度:-30℃-60℃; 9.相对湿度：5%-95%RH(不结露) | 台 | 6 |
| 3 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 | 320 |
| 4 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 320 |
| 5 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 台 | 320 |
| 6 | 电源线 | RVV 3*1.5mm2 | 米 | 2000 |
| 7 | 光纤线 | 单模四芯 | 米 | 49000 |
| 8 | 光纤熔接 | 单模4芯 | 次 | 48 |
| 9 | 线缆辅材 | 包括：球机及固定摄像机安装挑臂、网线、扎带、水晶头等 | 项 | 12 |
| 10 | 系统集成（固定摄像机） | 包括：前端设备安调调试、穿线接线、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 套 | 366 |
| 11 | 链路租赁 | 运营商链路租赁（三年） | 点 | 48 |
| 事件检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | （事件检测）系统 | 1.支持同时接入32路以上400万分辨率高清视频，同时实现交通事件检测、交通参数采集、视频结构化和视频质量诊断功能 2.支持对H.264、H.265等多种格式进行视频编码的视频进行分析处理 3.支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181多种方式直接添加摄像机 4.支持停车检测、驶离检测、行人检测、非机动车检测、拥堵检测、抛洒物检测、区域入侵、逆行检测、施工检测、路障检测、超速检测、低速检测等，准确率不低于95%，平均检测时间小于5秒 5.支持车型、车流量、平均车速、排队长度等车道级信息采集 6.支持视频质量诊断检测：离线、遮挡、模糊、场景变更、场景剧变和条纹干扰检测 7.支持本地Web应用，包括事件实时接收，事件信息统计，事件图片和短录像查询和录像回放 8.支持按业务规则自定义配置事件检测结果输出优先级，避免对同一事件进行多次报警 9.系统应具备针对施工、拥堵特殊路段自动识别并过滤无用事件报警的能力，但后续在历史数据中可供记录查询、统计。 10.含硬件服务器：GPU单卡算力不少于80MH/s，单台不少于2颗处理器，内存不少于64G，不少于4T硬盘。 | 路 | 266 |
| 2 | 非机动车交通违法分析一体机 | 1、CPU：鲲鹏920 5220，32Core@2.6GHz.； 2、内存 ：64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC 3、硬盘：固态硬盘1个，480G，2.5寸；机械硬盘1个，4TB 4、RAID：配置RAID卡，支持多种RAID模式， 5、网络：4*GE电口 6、AI算力： Atlas 300V / 华为昇腾 7、电源：2 个电源模块/服务器白金1、CPU：鲲鹏920 5220，32Core@2.6GHz.； 2、内存 ：64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC 3、硬盘：固态硬盘1个，480G，2.5寸；机械硬盘1个，4TB 4、RAID：配置RAID卡，支持多种RAID模式， 5、网络：4*GE电口 6、AI算力： Atlas 300V / 华为昇腾 7、电源：2 个电源模块/服务器白金900W 8、AI违法算法分析：支持对其他人脸平台相机拍摄的人像大图进行二次分析，能力达到每秒30张以上；可同时分析500路监控。包括但不限于以下违法行为分析：农用车载人、三轮车载人、三轮车不戴头盔、摩托车超员、电动自行车超员、电动自行车不戴头盔、摩托车不戴头盔、电动车加装雨棚、非机动车走机动车道、逆行、摩托车上快速路、电动自行车上快速路。 8、AI违法算法分析：支持对其他人脸平台相机拍摄的人像大图进行二次分析，能力达到每秒30张以上；可同时分析500路监控。包括但不限于以下违法行为分析：农用车载人、三轮车载人、三轮车不戴头盔、摩托车超员、电动自行车超员、电动自行车不戴头盔、摩托车不戴头盔、电动车加装雨棚、非机动车走机动车道、逆行、摩托车上快速路、电动自行车上快速路。 | 套 | 1 |
| 3 | 事件检测服务器 | ‌处理器‌： 实配处理器≧2颗； 单颗处理器≧24核48线程，主频≧2.1GHz，三级缓存≧36MB。 ‌内存‌： 实配内存容量≧128GB, 支持八通道，最高速率不低于3200MT/s。 ‌存储‌： 系统盘：≧480GB SATA SSD × 1 数据盘：≧4TB SATA HDD × 1 板载RAID卡：提供SATA RAID 0/1/10/5模式。 ‌网络接口‌： 板载千兆电口不少于2个， 万兆光口不少于2。 ‌电源与散热‌： 1500W冗余电源 × 2（1+1冗余设计）， ‌计算卡： 内置一张GPU卡，算力不少于 ‌80 MH/s，INT8精度不少于836 TOPS‌，显存不少于12G。 | 台 | 3 |
| 服务平台 |  |  |  |  |
| 1 | 服务平台 | 详细功能要求见《出行服务平台详细功能清单》 | 项 | 1 |
| 中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储节点 | 1)CPU：≥6核心处理器，核心主频3GHz； 2)内存：≥16GB DDR4 3)1+1冗余电源； 4)接口配置不少于：8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0和2个USB 2.0接口； 5)硬盘：内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 6)支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务； 7)管理节点集群模式时，可支持不少于16个管理节点，管理节点和存储节点都对等工作模式对外提供服务，支持管理节点数的元数据多达32份多副本备份；（提供公安部有效检测报告复印件） 8)支持针对实时报警方式的自定义SQL处理，单节点支持实时处理性能不低于10万条/秒；（提供公安部有效检测报告复印件） 9)支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置；（提供公安部有效检测报告复印件） 10)支持告警信息推送、过滤、告警列表查看、统计分析和多路径告警配置；支持智能监控、实时告警、提前预警；支持30种告警、预警信息类型推送； 11)支持网闸映射配置，支持双网段访问云存储系统（提供公安部有效检测报告复印件） 12)支持数据不带冗余分片，支持N+0纠删码冗余模式写入(N>=1)，支持BUCKET级生命周期管理; 系统支持平滑删除过期数据，支持多级控制实际删除速度，支持删除速度可配置，防止IO抖动，保证系统平稳运行；（提供公安部有效检测报告复印件） 13)支持智能多域，支持视频和图片的就近域存储，支持从分域获取图片和视频到主域进行分析，支持结构化数据从分域汇聚到主域，支持域间灾备，设备级接管和回迁；（提供公安部有效检测报告复印件） 14)支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID、出入口、热成像、人证一体机、闸机等物联网设备接入，及结构化数据实时接入；其中结构化数据接入性能不低于30000条/s；（提供公安部有效检测报告复印件） 15)★云存储节点可接入原云存储系统整合为统一资源池。 （不含硬盘） | 台 | 20 |
| 2 | 企业级存储硬盘 | 6T企业硬盘，3.5寸，7200rpm | 块 | 720 |
| 3 | 48口万兆交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽256Gbps 包转发率132Mpps MAC地址表32K 端口结构非模块化 端口数量48个 端口描述48个10/100/1000Base-T端口 扩展模块2个扩展插槽 电源电压AC 100-240V，50-60Hz DC 48--60V 产品尺寸442×420×43.6mm 环境标准工作温度：0-50℃ 相对湿度：10%-90% | 只 | 40 |
| 4 | AC电源模块 | 直流电源模块组件 | 块 | 40 |
| 5 | SFP+万兆模块 | SFP+万兆多模光纤模块 | 只 | 200 |
| 6 | 服务器 | CPU:HYGON 5480*2 内存:DDR5 5600 64G*16 硬盘:硬盘:480G 2.5 SATA 6G R SSD *2; 1.92T 2.5 SATA 6G M SSD*2 ; 8TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*4; SAS卡:八口SAS卡; 网卡:双口千兆RJ45网卡*1，双口万兆网卡 *2(满配模块); 电源模块:800W电源模块*2;维保: 提供服务器资产的详细状态监控视图，分类展示该节点的静态信息和运行状态。静态配置信息包括CPU型号、内存大小、管理IP、操作系统版本等，动态信息包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态、IPMI传感器状态、GPU/MIC状态等。（提供软件截图证明），支持资产领用、归还、报废、维修、改配置等操作流程管理。通过操作，自动记录资产流转过程及资产状态。（提供软件截图证明）服务器原厂三年保。 | 台 | 3 |
| 7 | 服务器系统集成 | 包括：服务器设备安调调试、中心端系统平台联调试运行等，与现有系统无缝衔接 | 项 | 1 |
| 8 | 重点车辆车载设备信息发布服务费 | 通过车载设备对司乘人员发布信息 | 项 | 1 |
| 标志 |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌 | 2.4m*2.5m,背衬铝板厚3mm | 块 | 13 |
| 2 | 标志牌 | 2.4m*2.2m,背衬铝板厚3mm | 块 | 12 |
| 3 | 标志牌 | 1m*1.1m,背衬铝板厚2.5mm | 块 | 18 |
| 4 | 标志牌 | 1m*1m，背衬铝板厚1.5mm | 块 | 6 |
| 5 | 标志牌 | 1m*0.7m,背衬铝板厚1.5mm | 块 | 12 |
| 6 | 标志牌 | φ1000背衬铝板厚1.5mm | 块 | 12 |
| 7 | 标志牌 | φ273*8000 | 套 | 6 |
| 8 | 震荡标线 | 普通震荡标线 | ㎡ | 756 |
| 9 | 热熔标线 | "小客车”地面文字 | 组 | 6 |
| 10 | 标志杆 | 八角杆（220-280）*6000 | 套 | 9 |
| 11 | 标志杆 | 八角对角(325-377)*10000 | 套 | 5 |
| 12 | 窨井 | 内孔50*50*70CM深 | 个 | 100 |
| 13 | 路面开挖修复 | 路面开挖修复埋设3孔镀锌管 | m | 50 |
| 14 | 镀锌管 | φ89*4 | m | 150 |
| 15 | 绿化带开挖和恢复 | 绿化带设2根Φ63mmPE管，绿化开挖 | 米 | 2000 |
| 16 | PE管 | Φ63mm*5mm | 米 | 4000 |
| 17 | 交警岗亭 | 岗亭规格尺寸为4.2m*2m*2.6m，采用75mm树脂纤维一体压制板材料。岗亭整体外框框架含空调、门窗、电源、照明、排气扇、警灯、警徽、立体字等。功能满足义乌交警大队要求 | 个 | 4 |
| 18 | 绿化带硬化 | 绿化带开挖，混凝土C30硬化，4.2*2*1.5*0.35m | 立方 | 4.41 |
| 19 | 铁马 | 1、类型：铁马 2、材料品种 ：所以管件及钢板材质均为Q235 2、规格：底宽为50cm，高度为55cm 3、所有钢板的材质均为Q235，其机械性能及化学成分应符合GT/T-1591规定 4、所有构件均采用热镀锌防腐处理，镀锌量不低于600g/㎡，表面竖向喷涂宽度为75cm的红色和白色漆 5、护栏强度应达到C级防撞等级 | m | 120 |

| 出行服务平台详细功能清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 功能描述 | 具体功能 | 单位 | 数量 |
| 事件处置 |  |  |  |  |
| 报警接入 | 报警管理：实现包括多源报警数据接入、个性化查询、精细化管理、显性提醒等功能 | 接入多源数据监测报警 | 项 | 1 |
|  |  | 报警列表展示、管理 | 项 | 1 |
|  |  | 报警管理页根据报警的各个状态对报警进行统计 | 项 | 1 |
|  |  | 报警管理页可以根据各个维度过滤查询报警 | 项 | 1 |
|  |  | 新增和超时报警信息提醒 | 项 | 1 |
|  |  | 报警基本信息展示 | 项 | 1 |
|  |  | 报警语音展示 | 项 | 1 |
|  |  | 消息中心报警提示 | 项 | 1 |
| 报警确认 | 报警处置：实现包括报警的事件数据源视频关联、视频切换、平台合适、事件转化等功能 | 报警详情分类型展示 | 项 | 1 |
|  |  | 一键报警详情信息编辑 | 项 | 1 |
|  |  | 车辆画像信息展示 | 项 | 1 |
|  |  | 车辆行驶信息及轨迹展示，路侧视频匹配及历史影像查看 | 项 | 1 |
|  |  | 关联报警自动融合 | 项 | 1 |
|  |  | 报警自动关联事故点的路侧摄像头 | 项 | 1 |
|  |  | 摄像头可切换上一路下一路 | 项 | 1 |
|  |  | 报警手动关联摄像头 | 项 | 1 |
|  |  | 监控平台核实报警情况并转事件 | 项 | 1 |
|  |  | 监控平台可以对报警进行挂起或者忽略处理 | 项 | 1 |
|  |  | 监控平台记录报警处置操作 | 项 | 1 |
| 事件管理及录入 | 实现包括事件分类、事件筛选、事件自动录入、事件手动录入、事件统计、事件基础信息展示及维护等功能 | 监控平台事件管理列表展示 | 项 | 1 |
|  |  | 事件管理可以手工录入事件 | 项 | 1 |
|  |  | 事件管理列表根据类型、桩号等查询事件 | 项 | 1 |
|  |  | 事件管理列表根据事件的类型、状态等筛选、统计 | 项 | 1 |
|  |  | 事件详情展示及基础信息维护 | 项 | 1 |
| 事件处置 | 实现包括事件处置、操作记录查看、节点推进、批量处理等功能 | 事件关联处置工单 | 项 | 1 |
|  |  | 监控平台记录事件处置操作 | 项 | 1 |
|  |  | 事件展示所有工单并展示工单进度 | 项 | 1 |
|  |  | 手动查看各节点详情 | 项 | 1 |
|  |  | 批量修改节点完成时间 | 项 | 1 |
| 分析研判 |  |  |  |  |
| 全景 | 单一事件的地图模式，可以查看事件周边实时流量、驻点、车辆等信息 | 地图模式，包括搜索半径修改、全屏功能 | 项 | 1 |
|  |  | 驻点、情报板信息查看 |  |  |
|  |  | 实时监控视频查看 |  |  |
|  |  | 施救、联勤车辆实时位置、轨迹显示 |  |  |
| 干预预警 |  |  |  |  |
| 路侧终端信息发布 | 可实现通过路侧设备对司乘人员发布信息 | 提供情报板等路测设备发布接口 | 项 | 1 |
| 车载设备信息发布 | 可实现通过车载设备对司乘人员发布信息 | 可提供与重点货车信息互通接口 | 项 | 1 |
|  |  | 可提供与危化品车信息互通接口 |  |  |
| 移动终端信息发布 | 可实现通过车载设备对司乘人员发布信息 | 可通过公网实现与小程序/公众号互通 | 项 | 1 |
|  |  | 可通过公网实现与导航平台信息互通 |  |  |
|  |  | 可通过公网实现与短信平台信息互通 |  |  |
|  |  | 可通过公网实现与电话拨打系统信息互通 |  |  |
| 协同处置 |  |  |  |  |
| 联勤联动 | 施救交警联动 | 事件数据短信通知交警 | 项 | 1 |
|  |  | 工单进度小程序联动交警 |  |  |
|  |  | 工单进度监控员手动推进 |  |  |
| 管制措施 | 实现在不同场景发布管制措施 | 在主线场景发布管制措施 | 项 | 1 |
| 信息报送 | 实现重要信息分级、多次报送上级相关领导 | 事件信息自动预填报送页 | 项 | 1 |
|  |  | 首报信息维护 |  |  |
|  |  | 续报信息维护 |  |  |
|  |  | 终报信息维护 |  |  |
|  |  | 报送阅览人自定义选择 |  |  |
|  |  | 报送审核、驳回、撤回、误报等 |  |  |
| 展示&统计 |  |  |  |  |
| 统计分析 | 事件处置、干预预警、协同处置等模块及业务场景数据统计分析 | 各模块数据查询 | 项 | 1 |
|  |  | 各模块数据报表生成 |  |  |
|  |  | 各模块数据下载导出Excel |  |  |
|  |  | 事件处置效率统计分析 |  |  |
|  |  | 事件处置效率统计下载导出Excel |  |  |
|  |  | 权限管理 |  |  |
|  |  | 货车闯禁客货数据分离 |  |  |
| 驾驶舱 | 开发出行服务平台完整版主驾驶舱，展示业务处置流程特色及应用，驾驶舱管理页面集成展示已有驾驶舱页面 | 驾驶舱页面管理 | 项 | 1 |
|  |  | 地图展示模块 |  |  |
|  |  | 基础设施、设备打点展示 |  |  |
|  |  | 业务关键数据统计展示 |  |  |
|  |  | 演示视频、图片展示 |  |  |
| 基础支撑 |  |  |  |  |
| 资源管理 | 道路管理 | 包含道路信息、道路设施、道路区段层面的列表信息维护，含增删改查等基础功能，并支持表格导入、导出 | 项 | 1 |
|  | 机构管理 | 包含应急机构、联勤机构、维修机构列表信息维护，含增删改查等基础功能，并支持表格导入、导出 | 项 | 1 |
|  | 人力资源 | 维护系统涉及的施救人员、养护人员所属单位、机构、姓名、手机号及当班状态登基础信息，含增删改查等基础功能，并支持表格导入、导出 | 项 | 1 |
|  | 车辆资源 | 维护系统所涉及的车辆等基础信息，含增删改查等基础功能，并支持表格导入、导出 | 项 | 1 |
| 干预渠道 | 可实现对路侧设备、车载终端、移动终端 | 基础信息维护 | 项 | 1 |
|  |  | 设备状态监控 |  |  |
|  |  | 发布信息 |  |  |
|  |  | 常用命令库维护 |  |  |
|  |  | 发布流程审批 |  |  |
|  |  | 发布结果监控 |  |  |
| 登录用户管理基础系统功能 | 实现平台及各端用户的增删改查及账号密码分配等功能 | 用户新增、停用、修改 | 项 | 1 |
|  |  | 用户登录、注销 | 项 | 1 |
|  |  | 用户登录验证码校验 | 项 | 1 |
|  |  | 用户修改密码 | 项 | 1 |
| 权限管理基础系统功能 | 实现多部门、多角色的权限精细化管理等功能 | 系统角色管理 | 项 | 1 |
|  |  | 系统菜单管理 | 项 | 1 |
|  |  | 角色权限配置 | 项 | 1 |
|  |  | 用户权限分配 | 项 | 1 |
|  |  | 系统角色及权限管理 | 项 | 1 |
|  |  | 系统用户组织树管理 | 项 | 1 |

二、对投（中）标方、投标产品及服务的要求

- ★1、投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。投标人需承诺，中心机房端设备的安装调试需由设备原厂商工程师负责，并在安装调试前获得最终使用用户的认可。出行服务平台原厂商需提供事件检测等警情数据输入接口和态势数据的输出接口，提供相应的源代码并获得最终使用用户的认可。
    2、在后续设备使用过程中，中标方有义务对所投设备提供必要的零部件更新及维修服务以适应采购人的实际需求。
    3、本项目系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担漏算、漏报的风险。
   ★4、投标人应承诺给予采购方技术支持，若在义乌无常驻售后服务机构的应承诺中标后（一个月内）设立常驻机构（分公司或办事处）以便更好地提供售后服务；承诺提供人员培训以供采购方在产品提交后能顺利进行使用。承诺提供长期技术支持（包含保修期内和保修期外）并具有相应的保障措施。
   ★5、本次投标的整体设备（含配件）要求至少三年（7*24小时）质保，自项目建设完成验收合格之日起计算，质保期内应免费提供产品保修服务和远程支持服务。
   ★6、维修时间、问题解决响应时间。各投标人应有详细的售后服务计划、培训计划等。投标方在接到用户单位的电话或短信通知后，应在30分钟内技术响应，2个小时内到达现场，2个小时内完成维修，若不能在规定时间内完成维修，投标方需提供相应的备品备件保证系统正常运行。具体售后服务要求参照义乌市公安交管分局现有智能交通设施维护服务标准实行。投标方应提供7*24小时的电话咨询、远程连接支持等各类技术支持服务，当无法解决问题情况时，应及时提供现场支持服务。

三、商务要求

（一）项目投标报价要求

- 1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元，投标报价需包含但不仅限于安装调试（系统集成）费、设备（货物）价款、运输费、培训费、税金、第三方检测费、软件永久授权等所有费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

- 2、投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3、中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

- 4、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

- 5、采购人不接受低于成本的投标报价。

- 6、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

- 7、须由中标单位增值税专用发票。

- 8、供货单位要包质量、包数量、包运输和包安装。所投产品必须是全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。

- 9、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

- 10、投标人报价超过预算的投标作无效标处理。

- 11、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便货物能及时投入使用。

- 12.在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定。

- 13、招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）工期和维护期要求

1、工期要求：合同签订后180天完成安装及系统调试。

2、质保期：质保期从所有设备安装调试改造完毕，验收合格之日开始计算3年。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办〔2008〕32号）文件要求，组织验收。

- 付款方式

- 合同生效后且接到中标人申请之日起25个工作日内支付合同总额的30%预付款；全部货到后支付至合同价款的50%，前端设备上线率达到80%后进行该项目的初验，初验合格后付至合同价款的80%，系统验收合格后付至合同价款的95%，剩余的5%在质保期（3年）期满且无质量问题后一次性付清；货款凭增值税专用发票、合同（验收需提供相应的验收报告）由义乌市交通旅游产业发展集团有限公司直接支付。

- 备注：如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

第四章  开标、评标和定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“义乌市阳光招标采购平台”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“义乌市阳光招标采购平台”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“义乌市阳光招标采购平台”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“义乌市阳光招标采购平台”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“义乌市阳光招标采购平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“义乌市阳光招标采购平台”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌市阳光招标采购平台(www.ywygzc.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“义乌市阳光招标采购平台”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“义乌市阳光招标采购平台”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“义乌市阳光招标采购平台”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据细则，对各投标单位的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的商务技术响应文件的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。 | 60 |  |
| 1 | 球机系统（视频监控系统） | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在3分的基础上，每正偏离一项加0.3分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3分，低于招标文件要求的，在3分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-4 | 客观分 |
| 2 | 电子警察系统（信控路口） | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 3 | 电子警察系统（流量检测、客货分离抓拍） | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 4 | 卡口系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 5 | 诱导屏系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在3分的基础上，每正偏离一项加0.3分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3分，低于招标文件要求的，在3分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-4 | 客观分 |
| 6 | 视频监测系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 7 | 无人机系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在3分的基础上，每正偏离一项加0.3分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3分，低于招标文件要求的，在3分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-4 | 客观分 |
| 8 | 道路视频全覆盖系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在2分的基础上，每正偏离一项加0.3分，最高得3分；完全满足招标文件要求的得2分，低于招标文件要求的，在2分的基础上，每负偏离一项扣0.5分，最低得1分。 | 1-3 | 客观分 |
| 9 | 事件检测系统及出行服务平台 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 10 | 中心系统 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的，在4分的基础上，每正偏离一项加0.2分，最高得5分；完全满足招标文件要求的得4分，低于招标文件要求的，在4分的基础上，每负偏离一项扣1分，最低得1分。 | 1-5 | 客观分 |
| 11 | 其他 | 除不可偏离项，使用图、表和文字对招标要求的设备的配置清单、技术参数、性能优势等内容的详细描述，完全满足招标文件要求的得2分，低于招标文件要求的，在2分的基础上，每负偏离一项扣0.5分，最低得0分。 | 0-2 | 客观分 |
| 11 | 整体要求 | 根据投标方整体系统方案，对系统集成方案中应包含的子系统的技术实现形式的完整性、安全性和可行性，进行打分。 | 0.5-5 | 主观分 |
|  |  | 使用图纸和文字对需要安装的所有系统与现有系统整合兼容方案详细描述进行打分。 | 0.5-1 | 主观分 |
| 12 | 方案及人员 配置 | 详细描述整体项目组织管理方案，包括人员配备及安排、施工进度计划及保证措施、安装调试程序和措施、质量保证措施、安全文明施工措施等5项内容，每项内容方案完整、合理的得0.5分,最多得3分。 | 0-3 | 主观分 |
|  |  | 项目团队具有人力资源和社会保障厅颁发的高级职称认证证书的，每个得0.5分，最高得1分；注：项目团队成员人必须为投标人公司人员，必须提供社保部门出具的2025年4月起任意连续三个月的社会保险缴费单，否则不得分。 | 0-1 | 客观分 |
| 13 | 维护服务 | 对本次项目运行维护服务内容，进行服务方案的详细描述，从运维保障制度、运维流程设计、故障处理方式、日常巡检机制、应急预案设置等几个方面，按照方案的完整性、可行性、合理性进行打分。 | 0-3 | 主观分 |
| 二 | 商务报价分 | 投标报价=投标总价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入） | 40 |  |
| 三 | 综合得分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 | 100 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司

供方：________________________________

供、需双方根据2025年____月____日浙江省义乌市国企采购         项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括购买与开发及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 采购项目 | 投标不含税单价（元） | 数量 | 投标不含税总价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 | 价税合计： 元，大写人民币： |  |  |  |  |

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失及费用，需方有权用未付货款抵扣损失。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权在交付前完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

▲六、售后服务及人才培训

1、售后服务要求：

2、现场指导及培训

（1）根据需方需求，提供完整系统的培训（理论、实践）使需方今后能自行操作、维护。

（2）供方应编写培训手册。

（3）提供全面的技术支持和维护咨询。

（4）供方其它服务培训措施。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：      年   月   日前供货完成，如有变动，需方根据项目进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货   2  个月以内，由供方保管不另收保管费。

2、交货方式： 分阶段交付:硬件先行交付验收，软件开发完成后终验。

3、交货地点： 义乌商贸城二区东AI展厅

八、付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在 4 小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期为项目终验通过后一年  。

十一、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日千分之五向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之五向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值5%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同，同时供方应向需方支付合同总值5%的违约金。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额千分之五的违约金。逾期超过约定日期   个工作日不能完成指导安装验收的，需方可单方面解除合同，同时供方应向需方支付合同总值5%的违约金。

6、供方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之五的违约金。

7、供方未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导或提供售后服务的，每发现一次处以货款总额千分之五的违约金。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十四、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

- 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、售后服务承诺书

3、产品质量保证承诺书

4、货物简要说明一览表

5、规范偏离表

6、法定代表人授权书

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

投标方代表：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人      （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：         投标方代表（签字或盖章）：   年   月   日

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

投标方名称（电子盖章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日
产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（电子盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

货物简要说明一览表

投标人名称（盖电子签章）：___________________________

| 序号 | 设备、工具名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_________________

职  务:____________

备注：1、此表可在不改变格式的情况下自行制作；

2、投标人应按每项物进行填列；

3、此表置于投标书中。

规 范 偏 离 表

投标方名称：_____________________(电子公章)

采购编号：________________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标方代表电子签章：______________             日  期:________________

说明:

1，投标方应根据第三章招标项目清单及要求中的各项内容，进行逐条分析，只需对有偏离的内容进行填写；如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致；如果全都没有偏离，则须在投标文件中提供空白表格。

2，此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3，此表置于技术标书中。

### 开标一览表

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：

汇总表

| 序号 | 费用名称 | 报价合计额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |

日 期：

备注：

- 注：1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元，投标报价需包含但不仅限于安装调试（系统集成）费、设备（货物）价款、运输费、培训费、税金、第三方检测费、软件永久授权等所有费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

备品备件及专用工具清单表

招标编号：

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期 （更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作

### 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。